ПРАВИЛА

МОРСКОЙ ПЕРЕВОЗКИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ГРУЗОВ.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РД 31.11.25.00-96

Взамен РД 31.11.25.00-87.

Настоящие Правила морской перевозки продовольственных грузов (в дальнейшем - Правила) устанавливают требования к технологии сохранной перевозки, перегрузки и хранения в портах продовольственных грузов (в таре и насыпью).

По вопросам безопасности перевозок продовольственных грузов следует руководствоваться Конвенцией СОЛАС-74, а также:

при перевозке генеральных грузов - "Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов. Общие требования и положения" (РД 31.11.21.16-96);

при перевозке опасных грузов - Правилами МОПОГ;

при перевозке навалочных грузов - Правилами безопасности морской перевозки незерновых навалочных грузов (РД 31.11.01-92).

Настоящие Правила не распространяются на перевозку жидких продовольственных грузов наливом.

1. КЛАССИФИКАЦИЯ И КОДИРОВАНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ГРУЗОВ

1.1. Классификация

1.1.1. В зависимости от способности сохранять исходное качество в естественных условиях продовольственные грузы подразделяются на 2 подкласса:

скоропортящиеся (С) - грузы, которые без принятия специальных мер в течение короткого времени (до нескольких суток) становятся не пригодными для применения по назначению;

нескоропортящиеся (Н) - грузы, которые в течение длительного времени сохраняют свои свойства, пищевые и питательные качества без применения специальных мер (холодильной обработки и др.).

1.1.2. В зависимости от необходимости вентилирования продовольственные грузы подразделяются на 2 вида:

требующие воздухообмена (СВ, НВ) - грузы, для обеспечения сохранности которых при перевозке наличие вентиляции является решающим фактором;

не требующие воздухообмена (СО, НМ) - грузы, для обеспечения сохранности которых вентиляция при определенных условиях не обязательна.

1.1.3. По температурному режиму продовольственные грузы подразделяются на 3 категории:

мороженые (СОМ) - грузы, перевозка которых осуществляется при низких температурах (минус 4 °C и ниже), вызывающих замерзание тканевого сока;

охлажденные (СВХ, СОХ) - грузы, перевозка которых осуществляется при пониженных температурах (от минус 4 до плюс 12,5 °C), вызывающих замедление ферментативных и иных процессов;

неохлажденные (СВТ, НВО, НМО) - грузы, не требующие жесткого температурного режима и/или перевозимые без охлаждения.

1.2. Кодирование

1.2.1. Для кодирования продовольственных грузов используется алфавитно-цифровой шестиразрядный код.

Структура кодовых обозначений продовольственных грузов следующая:

X  X  X  XX  X

│  │  │   │  │

│  │  │   │  └──────  подгруппа

│  │  │   │

│  │  │   └─────────  группа

│  │  │

│  │  └─────────────  категория

│  │

│  └────────────────  вид

│

└───────────────────  подкласс

Первые три разряда - алфавитные: первая буква обозначает подкласс, вторая - вид, третья - категорию груза. Три последних разряда - цифровые: первая и вторая цифры обозначают группу, третья (последняя) - подгруппу, к которой принадлежит данный груз. Алфавитная часть кода (первые три разряда) представлена на схеме.

1.2.2. В соответствии с транспортной классификацией все продовольственные грузы в зависимости от их особенностей и свойств, а также с учетом их происхождения разделены на 22 группы, перечень которых представлен в таблице.

1.2.3. Алфавитный указатель продовольственных грузов конкретных наименований, относящихся к данным группам, представлен в Приложении 1.

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППИРОВКИ

И ИХ КОДОВЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ (СХЕМА К П. 1.2.1)

(АЛФАВИТНАЯ ЧАСТЬ КОДА)

┌───────────────────────┐

Класс                     │Продовольственные грузы│

└──┬─────────────────┬──┘

┌─────────────────┴───┐       ┌─────┴─────────────────┐

│Скоропортящиеся грузы│       │Нескоропортящиеся грузы│

Подкласс   ├─────────────────────┤       ├───────────────────────┤

│        Код С        │       │         Код Н         │

└────┬──────────────┬─┘       └─────┬────────────┬────┘

│              │               │            │

┌────┴────┐    ┌────┴────┐    ┌─────┴────┐ ┌─────┴────┐

│Грузы,   │    │Грузы, не│    │Грузы,    │ │Грузы, не │

│требующие│    │требующие│    │требующие │ │требующие │

Вид        │воздухо- │    │воздухо- │    │воздухо-  │ │воздухо-  │

│обмена   │    │обмена   │    │обмена    │ │обмена    │

├─────────┤    ├─────────┤    ├──────────┤ ├──────────┤

│Код СВ   │    │Код СО   │    │Код НВ    │ │Код НМ <*>│

└────┬────┘    └───┬─────┘    └───────┬──┘ └─────┬────┘

│             │                  │          │

┌────┴────┐        ├─────────┐        │          │

┌────┴──┐┌─────┴───┐┌───┴───┐┌────┴──┐  ┌──┴──────────┴──┐

│Грузы  ││Грузы не-││Грузы  ││Грузы  │  │Грузы, не требу-│

Кате- │охлаж- ││охлажден-││мороже-││охлаж- │  │ющие (отсутст-  │

гория │денные ││ные      ││ные    ││денные │  │вие) жесткого   │

├───────┤├─────────┤├───────┤├───────┤  │температурного  │

│Код СВХ││Код СВТ  ││Код СОМ││Код СОХ│  │режима          │

└───────┘└─────────┘└───────┘└───────┘  ├───────┬────────┤

│Код НВО│Код НМО │

└───────┴────────┘

--------------------------------

<*> Грузы вида НМ могут требовать вентиляции или не требовать вентиляции в зависимости от конкретных условий плавания. Необходимость вентиляции определяется "Инструкцией по вентилированию грузовых помещений судов" (Приложение 5).

Таблица к п. 1.2.2

ПЕРЕЧЕНЬ ГРУПП ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ГРУЗОВ

И ИХ КОДОВЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

┌──────────────────────────┬───────────┬─────────────────────────┐

│  Наименование группы и   │Код группы,│Грузы конкретных наимено-│

│        подгруппы         │ подгруппы │ваний и подгруппы, отно- │

│                          │           │сящиеся к данной группе  │

│                          │           │(подгруппе)              │

├──────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┤

│1. Зерновые               │НВО 010    │                         │

│                          │           │                         │

│1.1. Злаковые             │НВО 011    │Пшеница, рожь, кукуруза и│

│                          │           │др.                      │

│1.2. Бобовые              │НВО 012    │Фасоль, горох, бобы, соя │

│                          │           │и др.                    │

│1.3. Кофе, какао          │НВО 013    │Кофе в зернах, какао-    │

│                          │           │бобы                     │

│1.4. Семена               │НВО 014    │Семя хлопковое,          │

│                          │           │подсолнечное и др.       │

│1.5. Крупа, мука,         │НВО 015    │Крупа овсяная, мука      │

│     комбикорма           │           │пшеничная, крахмал и др. │

│                          │           │                         │

│2. Жиры                   │СОМ 020    │                         │

│                          │           │                         │

│2.1. Жиры животные        │СОМ 021    │Жир говяжий, свиной,     │

│                          │           │масло сливочное, топленое│

│                          │           │и др.                    │

│2.2. Жиры растительные    │СОМ 022    │Маргарин, маргагуселин и │

│                          │           │др.                      │

│                          │           │                         │

│3. Кондитерские и макарон-│НМО 030,   │                         │

│   ные изделия            │СОХ 030    │                         │

│                          │           │                         │

│3.1. Макаронные изделия   │НМО 031    │Макароны, вермишель и др.│

│3.2. Мучные кондитерские  │НМО 032    │Печенье, галеты и др.    │

│     изделия              │           │                         │

│3.3. Шоколад              │СОХ 033    │Шоколад плиточный,       │

│                          │           │шоколадные конфеты и др. │

│3.4. Дрожжи свежие        │СОХ 034    │                         │

│3.5. Прочие               │НМО 035,   │Карамель, мед, патока,   │

│                          │СОХ 035    │мармелад и др.           │

│                          │           │                         │

│4. Консервы               │НМО 040,   │                         │

│                          │СОХ 040    │                         │

│                          │           │                         │

│4.1. Деликатесные и       │СОХ 041    │Крабы, лосось, икра,     │

│     пресервы             │           │анчоусы, креветки,       │

│                          │           │лангусты и др.           │

│4.2. Масла в герметичной  │НМО 042    │Масло оливковое,         │

│     таре                 │           │арахисовое, топленое и   │

│                          │           │др.                      │

│4.3. Молочные             │СОХ 043    │Сливки сгущенные с       │

│                          │           │сахаром, молоко сгущенное│

│                          │           │без сахара и др.         │

│                          │НМО 043    │Сухие молочные продукты и│

│                          │           │др.                      │

│4.4. Морепродукты         │НМО 044    │Морская капуста, кальмары│

│                          │           │и др.                    │

│4.5. Мясные и мясо-       │НМО 045    │Говядина и свинина       │

│     растительные         │           │тушеные, завтрак туриста,│

│                          │           │из птицы, фаршевые,      │

│                          │           │голубцы, каша с мясом,   │

│                          │           │ветчина пастеризованная  │

│                          │           │и др.                    │

│4.6. Овощные              │НМО 046    │Овощи консервированные   │

│4.7. Рыбные и рыбо-       │НМО 047    │Рыба в масле, натуральная│

│     растительные         │           │рыба с овощами и др.     │

│4.8. Фруктовые и ягодные  │НМО 048    │Компот, джем, конфитюр и │

│                          │           │др.                      │

│4.9. Прочие               │НМО 049,   │Грибы, яичный порошок и  │

│                          │СОХ 049    │др.                      │

│                          │           │                         │

│5. Масла в негерметичной  │НМО 050    │Какао-масло, кокосовое   │

│   таре                   │           │масло и др.              │

│                          │           │                         │

│6. Морепродукты           │СОМ 060,   │Креветки, кальмары,      │

│                          │СОХ 060    │трепанги и др.           │

│                          │           │                         │

│7. Молочные продукты      │СОМ 070,   │                         │

│                          │СОХ 070    │                         │

│                          │           │                         │

│7.1. Сыры                 │СОХ 071    │Сыр российский, чеддер и │

│                          │           │др.                      │

│7.2. Творог               │СОМ 072,   │                         │

│                          │СОХ 072    │                         │

│7.3. Прочие               │СОХ 073    │Кефир, сметана, сырки    │

│                          │           │сладкие и др.            │

│                          │           │                         │

│8. Мясо                   │СОМ 080,   │                         │

│                          │СОХ 080    │                         │

│                          │           │                         │

│8.1. Мясо блочное         │СОМ 081    │Баранина, свинина,       │

│                          │           │говядина и др.           │

│8.2. Туши, полутуши       │СОМ 082,   │Баранина, свинина,       │

│     и четвертины крупных │СОХ 082    │говядина и др.           │

│     животных             │           │                         │

│8.3. Туши мелких животных,│СОМ 083,   │Кролики, зайцы, куры,    │

│     битая птица и дичь   │СОХ 083    │фазаны и др.             │

│                          │           │                         │

│9. Мясопродукты           │СОМ 090,   │                         │

│                          │СОХ 090    │                         │

│                          │           │                         │

│9.1. Колбасные изделия    │СОХ 091    │Колбаса, сосиски и др.   │

│                          │           │                         │

│9.2. Мясокопчености       │СОХ 092    │Окорок, грудинка,        │

│                          │           │корейка, копченые языки  │

│                          │           │и др.                    │

│9.3. Солонина             │СОХ 093    │Солонина говяжья, свиная,│

│                          │           │соленые языки и др.      │

│9.4. Субпродукты          │СОМ 094    │Головы, языки, мозги и   │

│                          │           │др.                      │

│9.5. Сало, шпиг           │СОХ 095    │Бекон, шпиг, сало и др.  │

│9.6. Эндокринное сырье    │СОМ 096    │Железы  внутренней       │

│                          │           │секреции и др.           │

│9.7. Мясо вяленое, сушеное│СОХ 097    │Мясо вяленое, сушеное    │

│                          │           │и др.                    │

│                          │           │                         │

│10. Напитки               │НМО 100,   │                         │

│                          │СОХ 100    │                         │

│                          │           │                         │

│10.1. Напитки длительного │НМО 101    │Водка, коньяк, ликер,    │

│      хранения            │           │консервированное пиво    │

│                          │           │и др.                    │

│10.2. Напитки,            │СОХ 102    │Пиво, лимонад, вино,     │

│      не подлежащие       │           │минеральная вода и др.   │

│      длительному хранению│           │                         │

│                          │           │                         │

│11. Орехи                 │НВО 110    │Миндаль, кешью, арахис и │

│                          │           │др.                      │

│                          │           │                         │

│12. Плодоовощи            │СВХ 120,   │                         │

│                          │СВТ 120    │                         │

│                          │           │                         │

│12.1. Бахчевые культуры   │СВХ 121,   │Арбузы, дыни, тыква и др.│

│                          │СВТ 121    │                         │

│12.2. Картофель           │СВХ 122,   │                         │

│                          │СВТ 122    │                         │

│12.3. Овощи               │СВХ 123,   │Лук, чеснок, томаты и др.│

│                          │СВТ 123    │                         │

│12.4. Фрукты тропических  │СВХ 124,   │Бананы, манго, ананасы и │

│      широт               │СВТ 124    │др.                      │

│12.5. Фрукты субтропичес- │СВХ 125,   │Цитрусовые, гранаты и др.│

│      ких широт           │СВТ 125    │                         │

│12.6. Фрукты умеренных    │СВХ 126,   │Яблоки, груши, абрикосы и│

│      широт               │СВТ 126    │др.                      │

│12.7. Ягоды               │СВХ 127,   │Виноград, земляника,     │

│                          │СВТ 127    │малина и др.             │

│                          │           │                         │

│13. Пряности              │НВО 130    │Гвоздика, корица, перец, │

│                          │           │ваниль и др.             │

│                          │           │                         │

│14. Рыба                  │СОМ 140,   │                         │

│                          │СОХ 140    │                         │

│                          │           │                         │

│14.1. Мороженая           │СОМ 141    │Треска, скумбрия и др.   │

│14.2. Соленая             │СОХ 142    │Сельдь, зубатка и др.    │

│14.3. Копченая            │СОХ 143    │Салака, мойва и др.      │

│14.4. Вяленая, сушеная    │СОХ 144    │Вобла, тарань и др.      │

│                          │           │                         │

│15. Рыбопродукты          │СОМ 150,   │Икра, балычные изделия   │

│                          │СОХ 150    │и др.                    │

│                          │           │                         │

│16. Сахар                 │НМО 160    │Сахар-сырец, сахар-      │

│                          │           │песок, рафинад и др.     │

│                          │           │                         │

│17. Соль                  │НМО 170    │Соль выварочная, молотая │

│                          │           │и др.                    │

│                          │           │                         │

│18. Овощи и фрукты        │НВО 180    │Чернослив, изюм, курага, │

│    сушеные               │           │сушеные овощи            │

│                          │           │                         │

│19. Чай                   │НВО 190    │Чай плиточный, байховый  │

│                          │           │и др.                    │

│                          │           │                         │

│20. Яичные грузы          │СОМ 200,   │                         │

│                          │СВХ 200    │                         │

│                          │           │                         │

│20.1. Яйца свежие         │СВХ 201    │                         │

│20.2. Яйцепродукты        │СОМ 202,   │Желток, белок, меланж    │

│                          │СВХ 202    │и др.                    │

│                          │           │                         │

│21. Табак, табачные       │НВО 210    │                         │

│    изделия               │           │                         │

│                          │           │                         │

│21.1. Листовой табак      │НВО 211    │                         │

│21.2. Табачные изделия    │НВО 212    │Махорка, сигареты, сигары│

│                          │           │и др.                    │

│                          │           │                         │

│22. Кормовые грузы        │НВО 220    │Жмыхи, шрот, тапиока     │

│                          │           │и др.                    │

└──────────────────────────┴───────────┴─────────────────────────┘

Примечание. Двойной код груза свидетельствует, что данный груз может перевозиться при определенных условиях как с охлаждением, так и без охлаждения.

По согласованию с заказчиком в перечень групп продовольственных грузов включены кормовые и табачные грузы как грузы, близкие по своим свойствам к продовольственным.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ГРУЗУ, ТАРЕ И УПАКОВКЕ

2.1. Требования к грузу

2.1.1. Продовольственные грузы, предъявляемые к перевозке, должны соответствовать стандартам и техническим условиям. Условия конкретного договора перевозки должны быть согласованы с перевозчиком и портом перевалки.

2.1.2. При подготовке тарно-штучных продовольственных грузов к перевозке морским транспортом следует руководствоваться ГОСТ 26653-90 (Общие положения).

2.1.3. При перевозке тарно-штучных продовольственных грузов (исключая импорт и перевозки МИП) предъявление сертификата качества обязательно в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 1992 г. N 508 "О поэтапном введении в 1992 г. обязательной сертификации грузов (работ, услуг)".

2.1.4. При импортных перевозках и перевозках МИП тарно-штучный продовольственный груз может быть принят без сертификата по соглашению сторон (грузовладельца и перевозчика).

2.1.5. Продовольственный груз насыпью, предъявленный к морской перевозке, подлежит обязательной сертификации при любых перевозках в соответствии с упомянутым в п. 2.1.3 Постановлением Правительства РФ и требованиями Международного кодекса безопасной перевозки зерна насыпью (в дальнейшем - Кодекс ИМО).

2.1.6. Продовольственные грузы животного происхождения (мясо и мясопродукты; рыба и рыбопродукты; консервы, содержащие мясо и рыбу; молоко, молочные продукты и консервы; жиры; детское питание; яйцо и яичный порошок; мед и другие продукты пчеловодства) перевозятся в соответствии с РД 31.11.25.80-96.

2.1.7. Продовольственные грузы растительного происхождения (зерно и продукты его переработки, кофе в зернах и какао-бобы, орехи, чай, пряности, специи, сахар-сырец, табак-сырец, свежие овощи, плоды и ягоды, сушеные плоды и овощи, жмых и шрот) перевозятся в соответствии с РД 31.11.25.81-96.

2.1.8. Основные транспортные особенности групп продовольственных грузов приведены в "Рекомендацияхпо сохранной перевозке продовольственных грузов".

2.2. Требования к транспортной таре и упаковке

2.2.1. Продовольственные грузы следует предъявлять к морской перевозке в таре и упаковке, соответствующих требованиям международных и государственных стандартов и технических условий.

2.2.2. Транспортная тара продовольственных грузов, направляемых в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, должна соответствовать ГОСТ 15846-79 (с изменениями и дополнениями) и Порядку организации поставки и перевозки продуктов (товаров) для обеспечения народного хозяйства и населения районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, утвержденному Постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 6 марта 1993 г. N 207.

2.2.3. Продовольственные грузы, на тару и упаковку которых отсутствуют стандарты и технические условия (импорт, перевозки МИП), должны предъявляться к перевозке по согласованию с перевозчиком и портом перевалки в исправной таре, обеспечивающей полную сохранность груза при грузовых работах и перевозке.

2.2.4. При необходимости, по требованию перевозчика и порта перевалки, грузоотправитель обязан предъявить необходимые документы для проверки соответствия им тары.

2.3. Маркировка грузов

2.3.1. Маркировка продовольственных грузов должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192-77.

3. ПОДГОТОВКА СУДНА К ПРИЕМУ ГРУЗА

3.1. Выбор транспортных средств

3.1.1. Суда и другие транспортные средства (баржи, лихтеры) должны выбираться в зависимости от транспортных характеристик грузов, обеспечения сохранности и достижения наибольшей эффективности перевозки.

3.1.2. Скоропортящиеся грузы, не требующие воздухообмена (код СО), должны перевозиться в грузовых помещениях, оборудованных системой батарейного охлаждения. При перевозках этих грузов в помещениях, оборудованных системой воздушного охлаждения, ряд грузов в легкой упаковке (марля, бязь, решетчатые ящики) может иметь повышенную естественную убыль массы.

При перевозке скоропортящихся грузов в герметичной упаковке (консервы, напитки и т.п.) система охлаждения грузовых помещений значения не имеет.

3.1.3. Скоропортящиеся грузы, требующие воздухообмена (код СВ), должны перевозиться в грузовых помещениях, оборудованных системой воздушного охлаждения. Перевозка этих грузов на нерефрижераторных транспортных средствах допускается при определенных условиях (сезонность, ротация портов, климатические условия рейса и др.), оговоренных специальными нормативными документами на их перевозку.

3.1.4. Нескоропортящиеся грузы, требующие воздухообмена (код НВ), должны перевозиться на вентилируемых судах, в вентилируемых контейнерах и лихтерах, оборудованных системой принудительной вентиляции. Перевозка этих грузов на транспортных средствах, оборудованных системами естественной вентиляции, допускается только в отдельных случаях, оговоренных специальными правилами, и/или с письменного согласия грузовладельца.

3.1.5. Для перевозки нескоропортящихся грузов, не требующих воздухообмена (код НМ), могут быть использованы транспортные средства, не оборудованные системой принудительной вентиляции.

3.2. Подготовка грузовых помещений

3.2.1. Степень подготовки грузовых помещений к приемке продовольственного груза зависит от состояния судна, его грузовых помещений, характера ранее перевозимого груза, других факторов и определяется комиссией, назначаемой для этой цели капитаном судна.

3.2.2. Полная подготовка грузовых помещений включает: зачистку, мойку, специальную обработку и сушку помещений, подготовку трюмного оборудования.

3.2.3. Зачистка грузовых помещений

3.2.3.1. Из грузовых помещений необходимо удалить остатки ранее перевозимого груза, сепарации, пятна масла и нефтепродуктов.

3.2.3.2. Все внутренние поверхности помещений борта, переборки, судовой набор, рыбинсы, решетчатые настилы и др. должны быть тщательно обметены.

3.2.3.3. Следует оценить состояние металлических поверхностей, убедиться в отсутствии на них ржавчины, мест с отслоением краски.

3.2.3.4. Во время полной зачистки грузовых помещений все съемные элементы (решетчатый настил, рыбинсы и др.) должны быть демонтированы.

3.2.4. Мойка грузовых помещений

3.2.4.1. Мойка грузовых помещений сухогрузных судов должна производиться водой из шлангов с применением моющих средств.

3.2.5. Мойка рефрижераторных трюмов

3.2.5.1. Мойка рефрижераторных трюмов должна производиться только теплой пресной водой с добавлением мыльного порошка или серого мыла. Применение морской воды, а также щелочи, соды и других подобных моющих средств, реагирующих с алюминием, не допускается.

3.2.5.2. Соду, щелочь и другие подобные средства допускается применять только при мойке решетчатых настилов, рыбинсов и конструкций судового набора так, чтобы эти вещества не попадали на алюминиевую зашивку.

3.2.5.3. После нанесения мыльного раствора мойку производят щетками, подавая воду из шланга слабым напором. Струю воды следует подавать по направлению накладки листов зашивки, а мойку производить сверху вниз.

3.2.5.4. Во время мойки необходимо обеспечить свободный сток воды через шпигаты, не допуская ее скапливания.

3.2.6. Специальная обработка грузовых помещений

3.2.6.1. В случае необходимости в грузовых помещениях должны быть выполнены: фумигация или

дезодорация - удаление посторонних запахов;

дезинсекция - уничтожение вредных членистоногих (мух, комаров, сельскохозяйственных вредителей);

дезинфекция - уничтожение носителей инфекционных болезней;

дератизация - уничтожение грызунов.

3.2.6.2. Рецепты дезинфицирующих и дезодорирующих средств приведены в рекомендуемом Приложении 2.

3.2.6.3. Если выполненная дезодорация не обеспечила удаление запахов, необходимо провести повторную мойку и дезодорацию.

3.2.6.4. На рефрижераторных судах, снабженных озонаторами, дезодорация и дезинфекция могут осуществляться при помощи озона. Во время озонирования трюмы должны быть герметизированы, пребывание людей в грузовых помещениях запрещается. При подаче озона должны быть вывешены таблички: "Внимание озон", "Вход запрещен". Перед открытием трюмов под погрузку озонаторы должны быть выключены не менее чем за 6 часов.

3.2.7. Сушка грузовых помещений

3.2.7.1. После зачистки, мойки и специальной обработки грузовые помещения следует тщательно просушить, а внутренние поверхности и оборудование рефрижераторных трюмов протереть сухим обтирочным материалом. Влажность деревянных покрытий проверяется влагомером. Влажность не должна превышать 12% для гигроскопических грузов и 15% для остальных грузов.

3.2.7.2. Сушку грузовых помещений допускается осуществлять включением вентиляции либо системы воздушного охлаждения (рефрижераторные трюмы).

3.2.8. Подготовка трюмного оборудования

3.2.8.1. Все выступающие части различного оборудования (горловины, воздушные и мерительные трубы, трубопроводы и др.) должны быть защищены кожухами, крышками, решетками или желобами.

3.2.8.2. Нагревающиеся переборки и трубопроводы, проходящие в грузовых помещениях, должны быть теплоизолированы.

3.2.8.3. Льяла должны быть вычищены от мусора и грязи, тщательно промыты, льяльные колодцы осушены.

3.2.8.4. Следует проверить исправность:

льяльных крышек (щитов) и крышек лючков над горловинами двойного дна, плотность их подгонки по месту установки;

мерительных труб льял, их незасоренность;

приемных патрубков и сеток осушительной системы, их чистоту;

вертикальных трапов, страховочных защелок люков и лючков;

леерных ограждений твиндечных палуб;

дроссельных заслонок систем трюмной вентиляции;

изоляцию электропроводки, защитных кожухов и решеток;

рыбинсов.

3.2.8.5. Должна быть проверена герметичность:

горловин топливных, балластных танков, выходящих в грузовые помещения;

воздушных, мерительных, топливных и других трубопроводов;

осушительной, балластной, топливной и гидравлической систем;

комингсов люков, люковых закрытий и лазов (брандспойтами от пожарной магистрали);

крышек вентиляционных отверстий.

3.2.8.6. Необходимо проверить и опробовать в действии:

средства наблюдения и сигнализации уровня воды в льялах, балластных танках;

осушительную систему;

балластную систему;

пожарную сигнализацию;

систему трюмного пожаротушения (орошения);

систему трюмной вентиляции, при этом следует убедиться в правильности вращения рабочих колес вентиляторов, работоспособности системы гидравлики заглушек вентиляторов и воздухозаборников, арматуру гидравлики и гидрошарниры, проходящие под крышками люков;

датчики температуры, температуры точки росы и относительной влажности воздуха в трюмах.

3.2.9. Подготовка трюмного оборудования рефрижераторных судов

3.2.9.1. При подготовке трюмного оборудования следует выполнить требования п. п. 3.2.8.3 - 3.2.8.6, касающиеся рефрижераторных трюмов.

3.2.9.2. Все трюмное оборудование следует осмотреть и привести в исправное состояние.

3.2.9.3. На судах с горизонтальной системой воздухораспределения необходимо обеспечить правильное открытие шиберных заслонок у воздухораспределительных отверстий.

3.2.9.4. Следует проверить работу показаний всех приборов дистанционного контроля температуры, относительной влажности и содержания CO2 в трюмном воздухе.

3.2.10. Предварительное охлаждение рефрижераторных трюмов

3.2.10.1. Предварительное охлаждение грузовых помещений следует начинать не менее чем за 48 ч до предполагаемого времени начала погрузки.

3.2.10.2. Во время предварительного охлаждения каждые сутки на 6 - 8 ч следует включать озоногенераторы с целью получения в воздушной среде концентрации озона 8 - 10 мг/куб. м.

3.2.11. Перед началом погрузки судовая комиссия, назначаемая капитаном судна, должна проверить готовность грузовых помещений к приему груза и по результатам проверки составить акт. Об этом необходимо сделать запись в судовом журнале.

3.2.12. В порту погрузки необходимо вызвать инспектора службы карантина растений (ветеринарной службы), предъявить трюмы для осмотра и получить от него акт о пригодности судовых грузовых помещений для перевозки грузов растительного (животного) происхождения.

3.3. Проверка работы рефрижераторной установки

3.3.1. Проверка рефрижераторной установки осуществляется в соответствии с имеющимися на судне инструкциями и "Правилами технической эксплуатации судовых технических средств" (РД 31.21.30-83).

3.3.2. Все компрессоры и вспомогательные механизмы должны быть в рабочем состоянии.

3.3.3. Необходимо проверить плотность системы хладоагента, уровень заполнения системы хладоагентом, а также его параметры.

4. ПРИЕМ ГРУЗА К ПЕРЕВОЗКЕ. ТРЕБОВАНИЯ К ГРУЗОВЫМ РАБОТАМ

4.1. Порядок приема груза

4.1.1. Тарно-штучные продовольственные грузы, которые по своим свойствам и размерам могут быть сформированы в транспортные пакеты, согласно ГОСТ 26653-90, должны предъявляться отправителем в пакетированном виде.

Непакетированный груз может быть принят к перевозке по согласованию с перевозчиком и портом перевалки.

4.1.2. Тарно-штучные продовольственные грузы принимаются счетом мест без перевески, пакетированные грузы по количеству пакетов. Масса брутто партии груза в коносаменте (накладной) указывается по заявлению отправителя.

4.1.3. Администрация судна должна внимательно следить за качеством тары предъявляемых к перевозке продовольственных грузов, для чего может быть произведен предварительный выборочный осмотр груза на складе, причале до погрузки, а также в момент погрузки его на судно. При этом по требованию перевозчика или порта перевалки грузовладелец обязан предъявить стандарты или технические условия на тару либо снабдить перевозчика и порт перевалки соответствующей инструкцией.

4.1.4. Предварительный осмотр продовольственного груза имеет целью определить соответствие тары (упаковки) требованиям государственных и международных стандартов, а также технических условий. При перевозке замороженных или охлажденных грузов подлежит определению внутренняя температура груза, измерение которой производится во время погрузки на судно контролирующими организациями. Использование ртутных термометров не допускается.

4.1.5. Не принимается к перевозке продовольственный груз в таре, не соответствующей требованиям государственных и международных стандартов, технических условий, за исключением случаев, указанных в п. 2.2.3 настоящих Правил, а также без маркировки или с неправильно нанесенной маркировкой.

4.1.6. Продовольственный груз не принимается к перевозке, если срок транспортировки, включая погрузку и выгрузку, указанный в сертификате, меньше установленного или договорного срока доставки данного вида груза на конкретном направлении морской перевозки.

4.2. Грузовые операции

4.2.1. Грузовые операции должны производиться в соответствии с принятой в порту технологией, исключающей возможность повреждения груза и тары.

В российских портах погрузочно-разгрузочные работы должны осуществляться по рабочим технологическим картам (РТК).

4.2.2. Погрузо-разгрузочные работы с продовольственными грузами должны находиться под постоянным наблюдением администрации судна.

4.2.3. Все транспортные средства (тележки, транспортеры, электропогрузчики и пр.), захватные приспособления, а также весовые приборы перед погрузкой и выгрузкой продовольственных грузов должны быть очищены, а в необходимых случаях - промыты и продезинфицированы.

4.2.4. Погрузка и выгрузка продовольственных грузов в период выпадения атмосферных осадков запрещаются.

4.2.5. Во время любых перерывов в работе все люки и лацпорты должны быть закрыты.

4.3. Укладка и размещение груза

4.3.1. Погрузка груза на судно должна производиться в соответствии с грузовым планом, утвержденным капитаном судна. Порядок составления грузового плана установлен "Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов. Общие требования и положения" (РД 31.11.21.16-96).

Грузовые работы производятся силами и средствами порта под наблюдением администрации судна.

4.3.2. Общие требования к укладке продовольственных грузов сводятся к следующему:

- обеспечение несмещаемости штабелей груза независимо от условий плавания и свойств груза;

- максимальное использование грузовместимости судна;

- сохранение целостности груза и тары;

- обеспечение заданного режима перевозки;

- обеспечение максимальной интенсивности грузовых работ.

4.3.3. В процессе грузовых работ запрещается:

- бросать грузовые места при формировании и разборке "подъемов", а также при штабелировании груза;

- применять крючья и другие приспособления, могущие повредить тару, упаковку и груз;

- ходить непосредственно по грузовым местам без применения подстилочных материалов;

- волочить груз по палубе или по уже уложенному нижнему ярусу груза;

- кантовать грузовые места, имеющие запрещающую маркировку.

4.3.4. Требования администрации судна в части погрузки, размещения, сепарации и выгрузки продовольственного груза являются обязательными для организаций и лиц, производящих грузовые работы. Капитан вправе приостановить грузовые работы на судне, если лица или организации, их производящие, не выполняют указания администрации судна, направленные на обеспечение сохранности груза и безопасности судна.

4.3.5. Мешковые грузы

4.3.5.1. При укладке мешковых грузов должны быть приняты меры, исключающие порчу груза в результате подмочки.

Если сухогрузное судно не имеет съемного решетчатого деревянного настила, под нижний слой груза следует подкладывать сепарацию.

Чтобы исключить касание мешков и металлических поверхностей судового набора, штабель от бортов, поперечных переборок и других конструкций необходимо отсепарировать матами, циновками, брезентами или бумагой.

4.3.5.2. Мешки следует укладывать вдоль или поперек судна "мешок на мешок" (с грузом, требующим вентиляции) или "в полмешка". Штабель укладывается по всей ширине судна от бортов и переборок к центру трюма.

4.3.5.3. Для большей прочности штабеля угловые мешки в верхних ярусах укладываются крест-накрест (внахлест).

4.3.5.4. Максимальная высота укладки лимитируется прочностью тары и особенностями груза.

4.3.5.5. При внешнем осмотре мешков необходимо уделять внимание способам и качеству заделки торцевых и боковых швов. Не допускается погрузка мешков со штопкой, ручной обвязкой горловины, а также с пятнами и другими загрязнениями тары.

4.3.6. Ящичные грузы

4.3.6.1. Ящичные грузы в грузовых помещениях должны укладываться в ровный штабель таким образом, чтобы обеспечить наилучшую вентиляцию грузов, требующих воздухообмена.

4.3.6.2. Ящики следует укладывать поярусно, строго соблюдая прямизну продольных и поперечных рядов. Необходимо следить за совпадением опорных поверхностей ящиков в ярусах и между ярусами. Должна быть обеспечена горизонтальность укладки ярусов путем применения досок, где это необходимо.

4.3.6.3. Высота укладки лимитируется прочностью тары и транспортными особенностями груза, предъявленного к перевозке. Между верхним ярусом и нижней кромкой комингса люка должно оставаться свободное пространство для обеспечения вентиляции верхних ярусов груза.

4.3.6.4. При необходимости укладки ящичных грузов двух или более наименований в один штабель запрещается укладка более тяжелых грузов на более легкие. Поверх штабеля тяжелого груза следует выстлать сплошной деревянный настил, на который укладывается другой, более легкий ящичный груз.

4.3.6.5. В качестве прокладочного материала между рядами и ярусами, если это необходимо, допускается использовать рейки. Рейки также можно использовать для сепарации отдельных коносаментных партий.

4.3.7. Грузы в барабанах, связках, бочках и т.п.

4.3.7.1. Грузы в этих видах тары должны размещаться таким образом, чтобы обеспечить несмещаемость штабеля.

4.3.7.2. Укладка более тяжелых грузов на более легкие не допускается.

4.3.7.3. Бочки с продовольственным грузом укладываются горизонтально, пробками вверх, вдоль судна. Укладка ведется от бортов и переборок к центру трюма.

Под торцы бочек нижнего ряда следует завести прокладки из мягкого дерева, высота которых исключает возможность опирания выпуклой части бочки на пайол.

Бочки последующих ярусов следует смещать на половину диаметра бочки, чтобы каждая бочка имела 4 точки опоры в нижележащем ярусе.

Для перекатки бочек к местам их укладки на выложенном ярусе следует создать временные мостки.

4.3.7.4. Если на доньях бочек имеются пробки, то их укладка ведется вертикально. При установке бочек на доньях поверх каждого яруса прокладываются доски, создающие настил для укладки вышележащего яруса.

4.3.8. Все случаи повреждения груза при погрузке (выгрузке) должны фиксироваться в актах, таймшитах за подписями представителей судна, грузоотправителя (грузополучателя) либо стивидорной компании.

4.4. Требования по совместимости грузов

4.4.1. Допускается совместная перевозка продовольственных грузов с нейтральными генеральными грузами.

Под нейтральными грузами понимают любые грузы, наличие которых не может отразиться на качестве продовольственного груза и которые сами не могут быть испорчены при воздействии любого другого груза.

4.4.2. При перевозке продовольственных грузов различных наименований совместная перевозка их допускается в случае:

если физико-химические свойства одного груза не могут оказать вредного влияния на другой;

если режим перевозки, требуемый для обеспечения сохранности перевозки одного груза, не является противопоказанным для другого.

4.4.3. Запрещается совместная перевозка продовольственных грузов с пылящими, влаговыделяющими, самосогревающимися, издающими и/или воспринимающими запахи и другими опасными грузами.

4.4.4. Совместимость групп и подгрупп продовольственных грузов приведена в Приложениях 3 и 4.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ ГРУЗА В РЕЙСЕ

5.1. С начала погрузки, на протяжении всего морского перехода и до окончания выгрузки в грузовых помещениях судов, перевозящих продовольственный груз, должны поддерживаться требуемые температурный, влажностный и вентиляционный режимы.

5.2. Основными параметрами режима в рефрижераторных трюмах, контейнерах и лихтерах являются: температура, относительная влажность, газовый состав, скорость движения воздуха, кратность циркуляции хладоносителя (охлаждающего воздуха) и кратность вентиляции (подача свежего наружного воздуха).

5.3. Озонирование грузовых помещений рефрижераторных судов следует производить только при наличии письменного указания (разрешения) грузовладельца или фрахтователя.

5.4. В вентилируемых грузовых помещениях температура и относительная влажность регулируются системой трюмного кондиционирования воздуха (на судах, где это оборудование установлено) либо подбираются по внешним климатическим условиям на основании параметров наружного и трюмного воздуха, решается вопрос о необходимости и целесообразности вентилирования груза (Приложение 5).

5.5. Вентиляция грузовых помещений наружным воздухом запрещается в случае выпадения осадков, относительной влажности наружного воздуха выше 95% (туман).

В случае невозможности постоянного вентилирования продовольственного груза, требующего воздухообмена (код НВ), следует периодически включать вентиляционную систему на короткое время для подачи к грузу свежего наружного воздуха.

5.6. При перевозках продовольственных скоропортящихся грузов необходимо вести температурно-влажностный журнал (см. Приложение 6). Ответственность за ведение температурно-влажностного журнала возлагается на второго (грузового) помощника капитана.

В температурно-влажностном журнале фиксируются данные температурного, влажностного и воздухообменного режимов.

При перевозке продовольственных нескоропортящихся грузов все данные о режимах перевозки заносятся в грузовую книгу. Записи в температурно-влажностном журнале и грузовой книге по каждому рейсу скрепляются подписью капитана судна.

5.7. Определение температурно-влажностного режима осуществляется с помощью имеющихся на судне технических средств и приборов. Замеры производятся стационарными датчиками или в случае их отсутствия - переносными приборами в доступных местах грузовых помещений.

5.8. Все случаи повреждения груза, признаки ухудшения качества, меры, принимаемые экипажем для сохранения качества груза и безопасности его перевозки, следует фиксировать в судовом журнале и грузовой книге.

6. ПРИЕМ, ХРАНЕНИЕ И СДАЧА ГРУЗА В ПОРТУ

6.1. Порядок приема груза в порту

6.1.1. Завоз продовольственных грузов в порт допускается с разрешения порта, выданного в письменной форме, в соответствии с утвержденными месячными планами завоза. Завоз внеплановых продовольственных грузов в порт производится по согласованию с портом.

Для завоза груза в порт грузоотправитель обязан представить порту сертификаты качества, а также другие документы, требуемые таможенными, санитарными и иными правилами (РД 31.11.25.80-96 и РД 31.11.25.81-96).

6.1.2. Мороженые и охлажденные грузы в летний период должны подвозиться к борту судна или на рефрижераторный склад в вагонах или автомашинах, имеющих рефрижераторную установку или кузова с термоизоляцией.

В зимний период для грузов, боящихся подмораживания, при транспортировке должны применяться средства, предохраняющие их от влияния низких температур.

6.1.3. Прием портом грузов для предварительного хранения до погрузки на судно или другой вид транспорта допускается при наличии в порту складов, в которых может быть создан режим, обеспечивающий сохранность груза.

6.1.4. При отсутствии в порту склада, пригодного для хранения продовольственного груза, погрузка и выгрузка должны осуществляться только по прямому варианту.

6.1.5. Продовольственные грузы принимаются портом на хранение счетом мест за массой по заявлению грузоотправителя, о чем делается соответствующая запись в грузовых документах.

6.1.6. Партии продовольственных грузов, принятые на краткосрочное хранение для последующей погрузки на судно или передачи на другой вид транспорта, должны укладываться поконосаментно.

6.2. Склады для хранения продовольственных грузов

и требования к ним

6.2.1. Продовольственные грузы допускается хранить на специализированных (холодильники, овощехранилища и т.п.) или специально приспособленных складах.

6.2.2. Хранение продовольственных грузов на открытых площадках запрещается, за исключением хранения отдельных грузов конкретных наименований, оговоренных в специальных правилах, которое производится с письменного согласия грузовладельца.

6.2.3. Мороженые и охлажденные грузы, которые должны содержаться при отрицательных температурах, могут быть приняты портом для краткосрочного хранения только при наличии холодильника либо холодильного склада.

6.2.4. Пригодность нерефрижераторного склада для краткосрочного хранения продовольственных грузов определяется грузоотправителем / грузополучателем, о чем составляется соответствующий акт, один экземпляр которого передается порту.

6.3. Сдача груза в порту назначения

6.3.1. По прибытии в порт судна с продовольственным грузом администрации судна рекомендуется вызвать сюрвейера для составления акта (декларации) о том, что перевозка осуществлялась в полном соответствии с требованиями настоящих Правил. Акт составляется после осмотра груза и предъявленных судовых и грузовых документов для защиты интересов перевозчика на случай возможных претензий грузополучателя (грузовладельца) к перевозчику.

6.3.2. Груз в порту назначения выдается получателю или его уполномоченному, указанному в коносаменте (накладной). Грузополучатель обязан своевременно получить продовольственный груз, прибывший в его адрес.

6.3.3. Прием и сдача продовольственных грузов в портах производятся в соответствии с действующими правилами.

6.3.4. При отсутствии в порту назначения складов, где могут быть созданы условия хранения, обеспечивающие полную сохранность груза, все продовольственные грузы должны перегружаться только по прямому варианту в железнодорожные вагоны или транспортные средства грузополучателя.

6.3.5. При задержке продовольственного груза в порту администрация порта обязана телеграфно запросить отправителя или получателя о том, как следует поступить с грузами, состояние которых позволяет ждать ответа, уведомив о предельных сроках вывоза груза из порта.

При неполучении или невозможности получения распоряжения грузоотправителя в сроки, обеспечивающие сохранение качества груза, а также в случае, если грузу угрожает гибель (порча), порт обязан по требованию соответствующих властей (карантинных, санитарных и др.) реализовать груз на месте.

6.3.6. В случае обнаружения несохранности продовольственного груза при приеме / сдаче от смежного вида транспорта или при выдаче грузополучателю составляется коммерческий акт, к которому должны прилагаться: сертификат качества, акт экспертизы и коммерческий акт пункта перевалки, если такие документы составлялись.

6.3.7. В случае обнаружения признаков порчи внешнеторговых продовольственных грузов вопрос о возможности дальнейшего хранения в порту отправки или реализации груза решается с грузовладельцем.

Приложение 1

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ГРУЗОВ

┌────┬──────────────────┬────────┬───────────┬─────────────────────────┐

│ N  │Наименование груза│  Код   │   Тара    │   Удельно-погрузочный   │

│п/п │                  │ группы │           │          объем          │

│    │                  │        │           ├───────────┬─────────────┤

│    │                  │        │           │ куб. м/т  │куб. футов/т │

├────┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│1.  │Абрикосы свежие   │СВХ 126,│Лотки      │3,5 - 3,7  │123,6 - 130,7│

│    │Fresh apricots    │СВТ 126 │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│2.  │Абрикосы свежие   │СВХ 126,│Ящики      │3,3 - 3,5  │116,5 - 123,6│

│    │Fresh apricots    │СВТ 126 │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│3.  │Абрикосы          │НВО 180 │Мешки      │1,7        │60,0         │

│    │(сухофрукты)      │        │(льно -    │           │             │

│    │Apricots          │        │джуто -    │           │             │

│    │(dried fruits)    │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│4.  │Абрикосы (джем)   │НМО 048 │Бочки      │1,42       │50,1         │

│    │Apricots (jam)    │        │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│5.  │Агар - агар       │НМО 035 │Мешки (льно│4,1        │144,8        │

│    │Agar              │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│6.  │Агар - агар       │НМО 035 │Ящики      │3,0        │105,9        │

│    │Agar              │        │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│7.  │Ананасы           │СВХ 124 │Ящики      │2,26       │79,8         │

│    │Pineapples        │        │(картон)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│8.  │Ананасы           │СВХ 124 │Обрешетка  │1,92       │67,8         │

│    │Pineapples        │        │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│9.  │Анис              │НВО 130 │Мешки (льно│3,5        │123,6        │

│    │Aniseed           │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│10. │Апельсины         │СВХ 125,│Коробки    │2,55 - 2,7 │90,1 - 95,3  │

│    │Oranges           │СВТ 125 │(картон)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│11. │Апельсиновая      │НВО 180 │Обрешетка  │4,25       │150,1        │

│    │корка сухая       │        │(кипы,     │           │             │

│    │Dry orange peel   │        │тюки),     │           │             │

│    │                  │        │(льно -    │           │             │

│    │                  │        │джуто -    │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│12. │Арахис нелущеный  │НВО 110 │Мешки (льно│3,4        │120,1        │

│    │Ground - nuts     │        │- джуто -  │           │             │

│    │unshelled         │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│13. │Арахис лущеный    │НВО 110 │Мешки (льно│1,78       │62,9         │

│    │Ground - nuts     │        │- джуто -  │           │             │

│    │shelled           │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│14. │Арбузы            │СВХ 121,│Ящики -    │2,5        │88,3         │

│    │Water - melons    │СВТ 121 │клетки     │           │             │

│    │                  │        │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│15. │Базилик           │НВО 130 │Ящики      │4,55       │160,7        │

│    │Basil             │        │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│16. │Баклажаны         │СВХ 123,│Ящики      │1,7        │60,0         │

│    │Aubergin,         │СВТ 123 │(дерево)   │           │             │

│    │egg - plants      │        │           │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│17. │Балык             │СОХ 150 │Ящики      │2,5        │88,3         │

│    │Balyk             │        │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│18. │Бананы            │СВХ 124,│Пачки,     │3,68       │130,0        │

│    │Bananas           │СВТ 124 │связки     │           │             │

│    │                  │        │(бумага,   │           │             │

│    │                  │        │пергамент) │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│19. │Бананы            │СВХ 124,│Коробки    │4,0 - 4,25 │141,3 - 150,1│

│    │Bananas           │СВТ 124 │(картон)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│20. │Бекон             │СОХ 095 │Бочки      │1,98       │69,9         │

│    │Bacon             │        │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│21. │Бренди            │НМО 101 │Бочки      │2,12       │74,9         │

│    │Brandy            │        │(металлич.)│           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│22. │Бренди            │НМО 101 │Бутылки    │1,56 - 1,61│55,1 - 56,9  │

│    │Brandy            │        │(стекло) в │           │             │

│    │                  │        │ящиках     │           │             │

│    │                  │        │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│23. │Брюква            │СВХ 123,│Ящики      │1,9        │67,1         │

│    │Rutabega, awedes  │СВТ 123 │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│24. │Бобы              │НВО 012 │Мешки (льно│1,58 - 1,7 │55,8 - 60,0  │

│    │Beans             │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│25. │Ваниль            │НВО 130 │Ящики      │1,9 - 2,0  │67,1 - 69,9  │

│    │Vanille           │        │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│26. │Вермишель         │НМО 031 │Ящики      │3,1        │109,5        │

│    │Vermiselli        │        │(картон)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│27. │Ветчина           │СОХ 092 │Бочки      │1,9 - 1,98 │67,1 - 69,9  │

│    │Ham               │        │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│28. │Вино              │СОХ 102 │Бутылки    │2,0 - 2,25 │70,6 - 79,5  │

│    │Wine              │        │(стекло)   │           │             │

│    │                  │        │в ящиках   │           │             │

│    │                  │        │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│29. │Вино              │СОХ 102 │Бочки      │1,7 - 2,0  │60,0 - 70,6  │

│    │Wine              │        │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│30. │Виноград столовый │СВХ 127,│Лотки      │2,3 - 3,7  │82,2 - 130,6 │

│    │Table grapes      │СВТ 127 │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│31. │Виски             │НМО 101 │Бутылки    │1,64 - 1,76│57,9 - 62,0  │

│    │Whisky            │        │(стекло)   │           │             │

│    │                  │        │в ящиках   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│32. │Виски             │НМО 101 │Бочки      │1,76       │62,2         │

│    │Whisky            │        │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│33. │Вишня свежая      │СВХ 127 │Лотки      │2,1        │74,2         │

│    │Fresh cherry      │        │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│34. │Вода минеральная  │СОХ 102 │Бутылки    │1,98       │69,9         │

│    │Mineral water     │        │(стекло)   │           │             │

│    │                  │        │в ящиках   │           │             │

│    │                  │        │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│35. │Водка             │НМО 101 │Бочки      │2,26       │79,8         │

│    │Vodka             │        │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│36. │Гвоздика Clove    │НВО 130 │Мешки (льно│2,8 - 3,1  │98,9 - 109,5 │

│    │                  │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│37. │Гвоздика          │НВО 130 │Мешки (льно│5,06       │178,7        │

│    │(Восточная Африка)│        │- джуто -  │           │             │

│    │Clove             │        │кенаф)     │           │             │

│    │(East Africa)     │        │           │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│38. │Горох             │НВО 012 │Мешки (льно│1,4 - 1,7  │49,4 - 60,0  │

│    │Peas              │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│39. │Горчица           │НВО 130 │Мешки (льно│1,73 - 2,0 │61,6 - 70,6  │

│    │Mustard           │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│40. │Горчица           │НВО 130 │Ящики      │2,0        │70,6         │

│    │Mustard           │        │(картон)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│41. │Гранаты           │СВХ 125,│Ящики      │2,1        │74,2         │

│    │Pomegranates      │СВТ 125 │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│43. │Грейпфруты        │СВХ 125,│Ящики      │2,1 - 2,5  │74,2 - 88,3  │

│    │Grape - fruits    │СВТ 125 │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│44. │Грибы             │СОХ 049 │Банки      │2,98       │105,2        │

│    │Mushrooms         │        │(стекло) в │           │             │

│    │                  │        │ящиках     │           │             │

│    │                  │        │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│45. │Груши свежие      │СВХ 126,│Ящики      │2,7 - 2,9  │96,3 - 102,4 │

│    │Fresh pears       │СВТ 126 │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│46. │Греча             │НВО 015 │Мешки (льно│1,84       │65,0         │

│    │Buckwheat         │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│47. │Джем фруктовый    │НМО 048 │Банки      │1,42 - 1,56│50,1 - 55,1  │

│    │Fruit jam         │        │(жесть) в  │           │             │

│    │                  │        │ящиках     │           │             │

│    │                  │        │(картон)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│48. │Джин              │НМО 101 │Бутылки    │1,56 - 1,7 │55,1 - 60,0  │

│    │Gin               │        │(стекло) в │           │             │

│    │                  │        │ящиках     │           │             │

│    │                  │        │(картон)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│49. │Дичь мороженая    │СОМ 083 │Ящики      │2,8        │98,9         │

│    │Frozen game       │        │(дерево,   │           │             │

│    │                  │        │картон)    │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│50. │Дыня              │СВХ 121,│Ящики      │2,26 - 2,4 │79,8 - 84,8  │

│    │Melon             │СВТ 121 │(картон)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│51. │Желатин пищевой   │НМО 035 │Барабаны   │2,25       │79,5         │

│    │Gelatine          │        │(фанера)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│52. │Жир говяжий,      │СОМ 021 │Бочки      │1,76 - 1,8 │62,2 - 63,6  │

│    │свиной            │        │(дерево,   │           │             │

│    │Beef fat, lard    │        │пластмасса)│           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│53. │Жир говяжий,      │НМО 045 │Банки      │1,36 - 1,46│48,0 - 51,6  │

│    │свиной            │        │(стекло) в │           │             │

│    │Beef fat, lard    │        │ящиках     │           │             │

│    │                  │        │(картон)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│54. │Жир               │СОМ 021 │Бочки      │1,36 - 1,8 │48,0 - 63,6  │

│    │комбинированный   │        │(дерево)   │           │             │

│    │Mixed fat         │        │           │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│55. │Жир               │СОМ 021 │Коробки    │1,36 - 1,46│48,0 - 51,6  │

│    │комбинированный   │        │(бумага) в │           │             │

│    │Mixed fat         │        │ящиках     │           │             │

│    │                  │        │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│56. │Жмых хлопковый    │НВО 220 │Мешки (льно│1,81 - 2,12│63,9 - 74,9  │

│    │Cotton - cake     │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│57. │Жмых кокосовый    │НВО 220 │Мешки (льно│2,21 - 2,26│78,0 - 79,8  │

│    │Coco - oilcake    │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│58. │Жмых льняной      │НВО 220 │Мешки (льно│1,36 - 1,7 │48,0 - 60,0  │

│    │Flax - oilcake    │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│59. │Жмых оливковый    │НВО 220 │Бочки      │1,5 - 1,84 │53,0 - 65,0  │

│    │Olive - oilcake   │        │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│60. │Жмых арахисовый   │НВО 220 │Мешки (льно│1,98       │69,9         │

│    │Ground - nut      │        │- джуто -  │           │             │

│    │oilcake           │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│61. │Жмых кукурузный   │НВО 220 │Мешки (льно│2,26       │79,8         │

│    │Corn - ollcake    │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│62. │Жмых подсолнечный │НВО 220 │Отсутствие │1,5 - 1,7  │53,0 - 60,0  │

│    │в кругах и        │        │тары       │           │             │

│    │квадратах         │        │           │           │             │

│    │Sunflower oilcake │        │           │           │             │

│    │(round and        │        │           │           │             │

│    │square - brickets)│        │           │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│63. │Земляника         │СВХ 127 │Лотки      │3,5        │123,6        │

│    │Strawberries      │        │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│64. │Изюм, сабза       │НВО 180 │Ящики      │1,48 - 1,54│52,3 - 54,0  │

│    │Raisins           │        │(фанера)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│65. │Изюм              │НМО 048 │Банки      │1,42       │50,1         │

│    │консервированный  │        │(жесть) в  │           │             │

│    │Preserved raisins │        │ящиках     │           │             │

│    │                  │        │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│66. │Имбирь желтый     │НВО 130 │Мешки (льно│2,0 - 2,27 │70,6 - 80,2  │

│    │Yellow ginger     │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│67. │Имбирь желтый     │НВО 130 │Ящики      │1,98       │69,9         │

│    │Yellow ginger     │        │(картон)   │           │             │

│    │                  │        │(джуто -   │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│68. │Инжир             │НВО 180 │Коробки    │1,5        │53,0         │

│    │Fige              │        │(картон)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│69. │Икра всякая       │СОХ 150 │Бочки      │2,0 - 2,7  │70,6 - 102,4 │

│    │Caviar            │        │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│70. │Икра всякая       │СОХ 041 │Банки      │2,93       │103,5        │

│    │Caviar            │        │(жесть) в  │           │             │

│    │                  │        │ящиках     │           │             │

│    │                  │        │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│71. │Кабачки           │СВХ 123,│Ящики      │2,9        │102,4        │

│    │Vegetable marrows │СВТ 123 │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│72. │Какао-бобы        │НВО 013 │Мешки (льно│1,92 - 2,26│67,8 - 79,8  │

│    │Cocoa beans       │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│73. │Капуста           │СВХ 123,│Ящики -    │2,5        │88,3         │

│    │белокочанная      │СВТ 123 │клетки     │           │             │

│    │Cabbage           │        │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│74. │Капуста цветная   │СВХ 123,│Ящики      │2,2        │77,7         │

│    │Caulifower        │СВТ 123 │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│75. │Карамель (конфеты)│НМО 035 │Ящики      │2,0 - 2,75 │70,6 - 97,1  │

│    │Caramel (sweets)  │        │(картон,   │           │             │

│    │                  │        │фанера)    │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│76. │Кардамон          │НВО 130 │Ящики      │2,60 - 2,72│91,8 - 96,1  │

│    │Cardamon          │        │(фанера)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│77. │Картофель семенной│СВХ 122,│Ящики      │1,98       │69,9         │

│    │Seedling potatoes │СВТ 122 │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│78. │Картофель         │СВХ 122,│Мешки (льно│2,12       │74,9         │

│    │продовольс.       │СВТ 122 │- джуто -  │           │             │

│    │Potatoes          │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│79. │Кешью             │НВО 110 │Мешки (льно│2,18       │77,0         │

│    │Cashew nuts       │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│80. │Кокосовые орехи   │НВО 110 │Мешки (льно│3,11 - 4,10│109,8 - 144,8│

│    │Coconuts          │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│81. │Кола              │НВО 110 │Мешки      │1,84 - 1,98│65,0 - 69,9  │

│    │Cola              │        │(ткань     │           │             │

│    │                  │        │паковочная)│           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│82. │Комбижир          │СОМ 021 │Бочки      │1,76 - 1,8 │62,1 - 63,6  │

│    │Mixed fat         │        │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│83. │Комбижир          │СОМ 021 │Ящики      │1,2 - 1,3  │42,4 - 45,9  │

│    │Mixed fat         │        │(картон,   │           │             │

│    │                  │        │фанера)    │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│84  │Кондитерские      │НМО 030,│Ящики      │1,56 - 1,84│55,1 - 65,0  │

│    │товары            │СОХ 030 │(картон,   │           │             │

│    │Confectionary     │        │фанера)    │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│85. │Кондитерские      │НМО 032 │Ящики      │2,14 - 3,22│75,6 - 113,7 │

│    │изделия мучные    │        │(картон,   │           │             │

│    │Meal confectionary│        │фанера)    │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│86. │Консервы, импорт, │СОХ 041,│Ящики      │1,42 - 1,56│50,1 - 55,1  │

│    │рыба              │НМО 047 │(дерево)   │           │             │

│    │Canned fish,      │        │           │           │             │

│    │import            │        │           │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│87. │Консервы, импорт, │НМО 048 │Ящики      │1,42       │50,1         │

│    │фрукты            │        │(дерево)   │           │             │

│    │Canned fruits,    │        │           │           │             │

│    │import            │        │           │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│88. │Консервы, сельдь  │СОХ 041 │Ящики      │1,87       │66,0         │

│    │соленая           │        │(дерево)   │           │             │

│    │Canned salted     │        │           │           │             │

│    │herring           │        │           │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│89. │Консервы, мясо    │НМО 045 │Ящики      │2,12       │74,9         │

│    │(Австралия)       │        │(дерево)   │           │             │

│    │Tinned meat       │        │           │           │             │

│    │(Australia)       │        │           │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│90. │Консервы, мясо    │НМО 045 │Ящики      │1,47 - 2,12│51,9 - 74,9  │

│    │(Новая Зеландия)  │        │(дерево)   │           │             │

│    │Tinned meat       │        │           │           │             │

│    │(New Zealand)     │        │           │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│91. │Консервы, мясо    │НМО 045 │Ящики      │1,47 - 1,64│51,9 - 57,9  │

│    │(Аргентина)       │        │(дерево)   │           │             │

│    │Tinned meat       │        │           │           │             │

│    │(Argentina)       │        │           │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│92. │Консервы, экспорт,│СОХ 041 │Ящики      │1,4 - 1,7  │49,4 - 60,0  │

│    │рыба              │НМО 047 │(дерево)   │           │             │

│    │Canned fish,      │        │           │           │             │

│    │export            │        │           │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│93. │Консервы, экспорт,│НМО 045 │Ящики      │1,49       │50,5         │

│    │мясо              │        │(дерево)   │           │             │

│    │Tinned meat,      │        │           │           │             │

│    │export            │        │           │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│94. │Консервы, экспорт,│НМО 048 │Ящики      │1,6        │56,5         │

│    │фрукты            │        │(дерево)   │           │             │

│    │Canned fruits,    │        │           │           │             │

│    │export            │        │           │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│95. │Консервы, экспорт,│СОХ 043,│Ящики      │1,3        │45,9         │

│    │молочные          │НМО 043 │(дерево)   │           │             │

│    │Canned milk       │        │           │           │             │

│    │(produce), export │        │           │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│96. │Конфеты шоколадные│СОХ 033 │Ящики      │2,2        │77,7         │

│    │Chocolate sweats  │        │(картон,   │           │             │

│    │                  │        │фанера)    │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│97. │Коньяк            │НМО 101 │Бутылки    │1,5        │53,0         │

│    │Brandy, cognac    │        │(стекло) в │           │             │

│    │                  │        │ящиках     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│98. │Корица            │НВО 130 │Обертка    │3,68 - 4,1 │130,0 - 144,8│

│    │Cinnamon          │        │(кипы,     │           │             │

│    │                  │        │тюки)      │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│99. │Костный мозг      │СОМ 094 │Бочки      │1,92       │67,8         │

│    │Marrow            │        │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│100.│Кофе-бобы         │НВО 013 │Мешки (льно│1,98       │69,9         │

│    │(Африка)          │        │- джуто -  │           │             │

│    │Coffee-beans      │        │кенаф)     │           │             │

│    │(Africa)          │        │           │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│101.│Кофе-бобы         │НВО 013 │Мешки (льно│1,76       │62,2         │

│    │(Бразилия)        │        │- джуто -  │           │             │

│    │Coffee-beans      │        │кенаф)     │           │             │

│    │(Brasil)          │        │           │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│102.│Кофе-бобы         │НВО 013 │Мешки (льно│1,92       │67,8         │

│    │(Коста-Рика)      │        │- джуто -  │           │             │

│    │Coffee-beans      │        │кенаф)     │           │             │

│    │(Costa-Rica)      │        │           │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│103.│Кофе-бобы         │НВО 013 │Мешки (льно│1,87       │66,0         │

│    │(Гватемала)       │        │- джуто -  │           │             │

│    │Coffee-beans      │        │кенаф)     │           │             │

│    │(Guatemala)       │        │           │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│104.│Кофе-бобы         │НВО 013 │Мешки (льно│1,98       │69,9         │

│    │(Индия)           │        │- джуто -  │           │             │

│    │Coffee-beans      │        │кенаф)     │           │             │

│    │(India)           │        │           │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│105.│Крабы             │СОХ 041 │Банки      │1,58       │55,8         │

│    │Grabs             │        │(жесть) в  │           │             │

│    │                  │        │ящиках     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│106.│Крахмал кукурузный│НВО 015 │Мешки (льно│1,62 - 1,76│59,3 - 62,2  │

│    │Maize starch      │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│107.│Крахмал маниоки   │НВО 015 │Мешки (льно│1,84 - 1,98│65,0 - 69,9  │

│    │Manioc starch     │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│108.│Крахмал           │НВО 015 │Мешки (льно│1,73       │61,1         │

│    │картофельный      │        │- джуто -  │           │             │

│    │Potato starch     │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│109.│Крахмал           │НВО 015 │Ящики      │2,12 - 2,26│74,9 - 79,8  │

│    │Starch            │        │(фанера)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│110.│Крахмал           │НВО 015 │Бочки      │2,41       │85,1         │

│    │Starch            │        │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│111.│Креветки          │СОМ 060 │Ящики      │2,7        │95,3         │

│    │Shrimps           │        │(картон)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│112.│Крупа манная      │НВО 015 │Мешки (льно│1,64 - 1,7 │57,9 - 60,0  │

│    │Manna groats      │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│113.│Крупа кукурузная  │НВО 015 │Мешки (льно│1,67 - 1,72│59,0 - 60,7  │

│    │Maize groats      │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│114.│Крупа овсяная     │НВО 015 │Мешки (льно│1,84       │65,0         │

│    │Catmeal groats    │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│114.│Крупа овсяная     │НВО 015 │Мешки (льно│1,84       │65,0         │

│    │Catmeal groats    │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│115.│Крупа рисовая     │НВО 015 │Мешки (льно│1,76 - 1,84│62,2 - 65,0  │

│    │Rice groats       │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│116.│Кукуруза          │НВО 011 │Мешки (льно│1,47 - 1,6 │51,9 - 56,5  │

│    │Maize             │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│117.│Кукуруза (Африка) │НВО 011 │Мешки (льно│1,53 - 1,64│54,0 - 57,9  │

│    │Maize (Africa)    │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│118.│Кукуруза (Конго)  │НВО 011 │Мешки (льно│1,64 - 1,7 │57,9 - 60,0  │

│    │Maize (Congo)     │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│119.│Кукуруза (Индия)  │НВО 011 │Мешки (льно│1,7        │60,0         │

│    │Maize (India)     │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│120.│Кукуруза (Россия) │НВО 011 │Мешки (льно│1,42 - 1,56│50,1 - 55,1  │

│    │Maize (Russia)    │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│121.│Кукурузная сечка  │НВО 015 │Мешки (льно│1,76 - 1,92│62,2 - 67,8  │

│    │chopped straw of  │        │- джуто -  │           │             │

│    │maize             │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│122.│Лавровый лист     │НВО 130 │Обертка    │6,4        │226,0        │

│    │Bay - loaf        │        │(ткань     │           │             │

│    │                  │        │паковочная)│           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│123.│Лангусты          │СОХ 041 │Банки      │184        │65,0         │

│    │Spiny lobsters    │        │(жесть) в  │           │             │

│    │                  │        │ящиках     │           │             │

│    │                  │        │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│124.│Лимоны            │СВХ 125,│Коробки    │2,41 - 3,10│85,1 - 109,5 │

│    │Lemons            │СВТ 125 │(картон)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│125.│Лимоны            │СВХ 125 │Коробки    │2,4        │84,8         │

│    │Lemons            │        │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│126.│Лимонные корки    │НВО 180 │Бочки      │1,84       │65,0         │

│    │сухие             │        │(дерево)   │           │             │

│    │Dry lemon peels   │        │           │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│127.│Лимонный сок      │НМО 048 │Банки      │1,56       │55,1         │

│    │Lemon juice       │        │(жесть) в  │           │             │

│    │                  │        │ящиках     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│128.│Ликер             │НМО 101 │Бутылки    │1,84 - 2,12│65,0 - 74,9  │

│    │Liqueur           │        │(стекло) в │           │             │

│    │                  │        │ящиках     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│129.│Лук               │СВХ 123,│Ящики      │2,21 - 2,26│78,0 - 79,8  │

│    │Onion             │СВТ 123 │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│130.│Майоран           │НВО 130 │Обертка    │6,51       │229,9        │

│    │Majorana          │        │(ткань     │           │             │

│    │                  │        │паковочная)│           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│131.│Макароны          │НМО 031 │Ящики      │3,0        │105,9        │

│    │Macaroni          │        │(фанера)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│132.│Мандарины         │СВХ 125,│Ящики      │2,3 - 3,1  │81,2 - 109,5 │

│    │Tangerines        │СВТ 125 │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│133.│Маргарин          │СОМ 022 │Ящики      │1,53 - 1,64│54,0 - 57,9  │

│    │Margarine         │        │(фанера)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│134.│Маргарин          │СОМ 022 │Бочки      │1,76 - 1,84│62,2 - 65,0  │

│    │Margarine         │        │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│135.│Масло арахисовое  │НМО 050 │Барабаны   │1,58       │55,8         │

│    │Peanut oil        │        │металличес-│           │             │

│    │                  │        │кие        │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│136.│Масло кокосовое   │НМО 050 │Бочки ме-  │1,7 - 1,98 │60,0 - 69,9  │

│    │Coconut - oil     │        │таллические│           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│137.│Масло кокосовое   │НМО 050 │Барабаны   │1,56       │55,1         │

│    │Coconut - oil     │        │металличес-│           │             │

│    │                  │        │кие        │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│138.│Масло китовое     │НМО 050 │Барабаны   │1,64 - 1,76│57,9 - 62,2  │

│    │Whale oil         │        │металличес-│           │             │

│    │                  │        │кие        │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│139.│Масло кукурузное  │НМО 050 │Барабаны   │1,67       │59,0         │

│    │Maize oil         │        │металличес-│           │             │

│    │                  │        │кие        │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│140.│Масло лимонное    │НМО 042 │Бутылки    │2,26 - 2,75│79,8 - 97,1  │

│    │Limon oil         │        │(стекло) в │           │             │

│    │                  │        │ящиках     │           │             │

│    │                  │        │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│141.│Масло миндальное  │НМО 050 │Барабаны   │1,42 - 1,47│50,1 - 51,9  │

│    │Almond oil        │        │металличес-│           │             │

│    │                  │        │кие        │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│142.│Масло оливковое   │НМО 050 │Бочки ме-  │1,7        │60,0         │

│    │Olive oil         │        │таллические│           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│143.│Масло оливковое   │НМО 050 │Барабаны   │1,42       │50,1         │

│    │Olive oil         │        │металличес-│           │             │

│    │                  │        │кие        │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│144.│Масло подсолнечное│НМО 050 │Барабаны   │1,67       │59,0         │

│    │Sunflower oil     │        │металличес-│           │             │

│    │                  │        │кие        │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│145.│Масло сливочное   │СОМ 021 │Ящики      │1,4        │49,4         │

│    │Butter            │        │(картон)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│146.│Масло сливочное   │СОМ 021 │Бочки      │1,7 - 2,0  │60,0 - 70,6  │

│    │Butter            │        │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│147.│Масло соевое      │НМО 042 │Бутылки    │1,36 - 1,42│48,0 - 50,1  │

│    │Soy - bean oil    │        │(стекло) в │           │             │

│    │                  │        │ящиках     │           │             │

│    │                  │        │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│148.│Масло соевое      │НМО 050 │Барабаны   │1,47       │51,9         │

│    │Soy - bean oil    │        │металличес-│           │             │

│    │                  │        │кие        │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│149.│Масло топленое    │СОМ 021 │Ящики      │1,56 - 1,61│55,1 - 56,9  │

│    │Clarified butter  │        │(картон)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│150.│Масло тресковой   │НМО 050 │Барабаны   │1,42       │50,1         │

│    │печени            │        │металличес-│           │             │

│    │God - liver oil   │        │кие        │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│151.│Масло хлопковое   │НМО 050 │Барабаны   │1,7        │60,0         │

│    │Cotton oil        │        │металличес-│           │             │

│    │                  │        │кие        │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│152.│Маслины           │НМО 046 │Банки      │1,3        │45,9         │

│    │Olive             │        │(стекло) в │           │             │

│    │                  │        │ящиках     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│153.│Мед               │НМО 049 │Банки      │1,42 - 1,47│50,1 - 51,9  │

│    │Honey             │        │(жесть) в  │           │             │

│    │                  │        │ящиках     │           │             │

│    │                  │        │(картон)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│154.│Миндаль очищенный │НВО 110 │Мешки (льно│1,84 - 1,98│65,0 - 89,9  │

│    │Almond  shelled   │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│155.│Миндаль           │НВО 110 │Мешки (льно│2,55 - 3,11│90,1 - 109,8 │

│    │неочищенный       │        │- джуто -  │           │             │

│    │Almond  unshelled │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│156.│Молоко            │СОХ 043 │Ящики      │1,27       │44,8         │

│    │консервированное  │        │(дерево)   │           │             │

│    │Canned milk       │        │           │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│157.│Молоко сухое      │НМО 043 │Ящики      │1,7 - 2,26 │60,0 - 79,8  │

│    │Dry milk          │        │(дерево,   │           │             │

│    │                  │        │картон)    │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│158.│Морковь свежая    │СВХ 123,│Ящики      │2,1        │74,2         │

│    │Fresh carrot      │СВТ 123 │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│159.│Мука кокосовая    │НВО 015 │Мешки (льно│2,04 - 2,12│72,0 - 74,9  │

│    │Coconut flour     │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│160.│Мука кукурузная   │НВО 015 │Мешки (льно│1,76 - 1,87│62,2 - 66,0  │

│    │Maize flour       │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│161.│Мука подсолнечная │НВО 015 │Мешки (льно│1,70 - 2,41│60,0 - 85,1  │

│    │Sunflower flour   │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│162.│Мука пшеничная    │НВО 015 │Мешки (льно│1,42 - 1,56│50,1 - 55,1  │

│    │Wheaten flour     │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│163.│Мука соевая       │НВО 015 │Мешки (льно│1,42 - 1,56│50,1 - 55,1  │

│    │Soy - bean flour  │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│164.│Мускатный орех    │НВО 130 │Ящики      │1,76 - 2,26│62,2 - 79,8  │

│    │Nutmeg            │        │(фанера)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│165.│Мускатный орех    │НВО 130 │Мешки (льно│2,97       │104,9        │

│    │Nutmeg            │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│166.│Мясо, баранина    │СОМ 082,│Без        │3,3 - 3,4  │113,0 - 120,1│

│    │Meat, mutton      │СОХ 082 │упаковки;  │           │             │

│    │                  │        │марля, бязь│           │             │

│    │                  │        │и т.п.     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│167.│Мясо блочное      │СОМ 081 │Ящики      │1,4 - 1,6  │49,4 - 56,5  │

│    │Block meat        │        │(картон)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│168.│Мясо вяленое      │СОХ 097 │Ящики      │1,64 - 1,76│57,9 - 62,2  │

│    │Dried meat        │        │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│169.│Мясо, говядина    │СОМ 082,│Без        │3,0 - 3,2  │105,9 - 113,0│

│    │Meat, beef        │СОХ 082 │упаковки;  │           │             │

│    │                  │        │марля, бязь│           │             │

│    │                  │        │и т.п.     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│170.│Мясо, козлятина   │СОМ 082,│Без        │3,1        │109,5        │

│    │Meat, goat,       │СОХ 082 │упаковки;  │           │             │

│    │s flesh           │        │марля, бязь│           │             │

│    │                  │        │и т.п.     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│171.│Мясо, конина      │СОМ 082,│Без        │2,8        │98,9         │

│    │Meat, horse flesh │СОХ 082 │упаковки;  │           │             │

│    │                  │        │марля, бязь│           │             │

│    │                  │        │и т.п.     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│172.│Мясо кроликов     │СОМ 083 │Ящики      │2,04 - 2,32│72,0 - 81,9  │

│    │мороженое         │        │(дерево)   │           │             │

│    │Frozen rabbit meat│        │           │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│173.│Мясо битой дичи и │СОМ 083,│Ящики      │2,0 - 2,2  │70,6 - 77,7  │

│    │птицы             │СОХ 083 │(дерево)   │           │             │

│    │Packetry and game │        │           │           │             │

│    │meat              │        │           │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│174.│Мясо, свинина     │СОМ 082,│Без        │2,1 - 2,2  │74,2 - 77,7  │

│    │Meat, pork        │СОХ 082 │упаковки;  │           │             │

│    │                  │        │марля, бязь│           │             │

│    │                  │        │и т.п.     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│175.│Мясо, солонина    │СОХ 093 │Ящики      │122        │43,1         │

│    │Meat, corned beef │        │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│176.│Мясо сушеное      │СОХ 097 │Мешки (льно│1,36 - 1,47│48,0 - 51,9  │

│    │Dried meat        │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│177.│Мясо, телятина    │СОМ 082,│           │2,5        │88,3         │

│    │Meat, veal        │СОХ 082 │           │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│178.│Мясокопчености    │СОХ 092 │Ящики      │1,8        │63,6         │

│    │Smoked meat       │        │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│179.│Мясо мороженое    │СОМ 082 │Без        │2,68 - 2,77│95,0 - 97,8  │

│    │Frozen meat       │        │упаковки;  │           │             │

│    │                  │        │марля, бязь│           │             │

│    │                  │        │и т.п.     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│180.│Овес (Россия)     │НВО 011 │Мешки (льно│2,1        │74,2         │

│    │Oats (Russia)     │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│181.│Овес              │НВО 011 │Пакет в    │2,4        │84,8         │

│    │пакетированный    │        │обвязке,   │           │             │

│    │(Россия)          │        │мешки (льно│           │             │

│    │Oats, packages    │        │- джуто -  │           │             │

│    │(Russia)          │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│182.│Овес очищенный    │НВО 011 │Мешки (льно│2,04 - 2,12│72,0 - 74,9  │

│    │Peeled oats       │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│183.│Овес неочищенный  │НВО 011 │Мешки (льно│2,38 - 2,43│84,0 - 84,8  │

│    │Peeled oats       │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│184.│Овес (Индия)      │НВО 011 │Мешки (льно│2,12       │74,9         │

│    │Oats (India)      │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│185.│Овес (Новая       │НВО 011 │Мешки (льно│1,84 - 1,98│65,0 - 69,9  │

│    │Зеландия)         │        │- джуто -  │           │             │

│    │Oats (New Zealand)│        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│185.│Огурцы свежие     │СВХ 123,│Ящики      │2,5        │88,3         │

│    │Fresh cucumbers   │СВТ 123 │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│186.│Омары             │СОМ 060 │Ящики      │1,7 - 2,0  │60,0 - 70,6  │

│    │Lobsters          │        │(картон)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│187.│Патока            │НМО 035 │Бочки      │1,42 - 1,7 │50,1 - 60,0  │

│    │Treacle           │        │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│188.│Перец (Западная   │НВО 130 │Мешки (льно│3,40       │120,1        │

│    │Африка)           │        │- джуто -  │           │             │

│    │Pepper (Western   │        │кенаф)     │           │             │

│    │Africa)           │        │           │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│189.│Перец (Занзибар)  │НВО 130 │Мешки (льно│3,17       │111,9        │

│    │Pepper (Zansibar) │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│190.│Персики           │СВХ 126,│Лотки      │3,5 - 3,7  │123,6 - 130,7│

│    │Peach             │СВТ 126 │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│191.│Печенье           │НМО 032 │Ящики      │1,6 - 1,8  │56,5 - 63,6  │

│    │Biscuits          │        │(фанера)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│192.│Пиво              │СОХ 102 │Бочки      │1,58 - 1,64│55,8 - 57,9  │

│    │Beer              │        │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│193.│Пиво              │СОХ 102 │Бутылки    │1,98       │69,9         │

│    │Beer              │        │(стекло) в │           │             │

│    │                  │        │ящиках     │           │             │

│    │                  │        │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│194.│Пиво              │СОХ 102 │Банки      │1,27       │44,8         │

│    │Beer              │        │(жесть) в  │           │             │

│    │                  │        │ящиках     │           │             │

│    │                  │        │(картон)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│195.│Помидоры          │СВХ 123,│Ящики      │2,04       │72,0         │

│    │Tomatoes          │СВТ 123 │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│196.│Просо             │НВО 011 │Мешки (льно│1,36 - 1,47│48,0 - 51,9  │

│    │Millet            │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│197.│Пшеница           │НВО 011 │Мешки (льно│1,36 - 1,5 │48,0 - 53,0  │

│    │Wheat             │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│198.│Пшеница           │НВО 011 │Мешки (льно│1,47       │51,9         │

│    │(Австралия)       │        │- джуто -  │           │             │

│    │Wheat (Australia) │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│199.│Пшеница (Южная    │НВО 011 │Мешки (льно│1,27 - 1,32│44,8 - 50,1  │

│    │Америка)          │        │- джуто -  │           │             │

│    │Wheat (Southern   │        │кенаф)     │           │             │

│    │America)          │        │           │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│200.│Пшеница (Индия)   │НВО 011 │Мешки (льно│1,36       │48,0         │

│    │Wheat (India)     │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│201.│Пшеница (Африка)  │НВО 011 │Мешки (льно│1,42 - 1,5 │50,1 - 53,0  │

│    │Wheat (Africa)    │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│202.│Пшеница (Канада)  │НВО 011 │Мешки (льно│1,27 - 1,33│44,8 - 47,0  │

│    │Wheat (Canada)    │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│203.│Пшеница (Новая    │НВО 011 │Мешки (льно│1,44 - 1,5 │50,9 - 53,0  │

│    │Зеландия)         │        │- джуто -  │           │             │

│    │Wheat (New        │        │кенаф)     │           │             │

│    │Zealand)          │        │           │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│204.│Ревень            │СВХ 123,│Мешки (льно│3,0        │105,0        │

│    │Rhubarb           │СВТ 123 │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│205.│Редис             │СВХ 123,│Ящики      │2,5        │88,3         │

│    │Radish            │СВТ 123 │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│206.│Резина жевательная│НМО 035 │Ящики      │1,56 - 1,7 │55,1 - 60,0  │

│    │Chewing gum       │        │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│207.│Рис белый (Россия)│НВО 011 │Мешки (льно│1,4 - 1,47 │49,4 - 51,9  │

│    │White rice        │        │- джуто -  │           │             │

│    │(Russia)          │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│208.│Рис белый         │НВО 011 │Пакет в    │1,62 - 1,7 │57,2 - 60,0  │

│    │пакетированный    │        │обвязке,   │           │             │

│    │(Россия)          │        │мешки (льно│           │             │

│    │White rice        │        │- джуто -  │           │             │

│    │packages          │        │кенаф)     │           │             │

│    │(Russia)          │        │           │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│209.│Рис неочищенный   │НВО 011 │Мешки (льно│1,98       │69,9         │

│    │(Россия)          │        │- джуто -  │           │             │

│    │Rice uncleaned    │        │кенаф)     │           │             │

│    │(Russia)          │        │           │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│210.│Рис (Бразилия)    │НВО 011 │Мешки (льно│1,56       │55,1         │

│    │Rice (Brasil)     │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│211.│Рис (Вьетнам)     │НВО 011 │Мешки (льно│1,44       │50,9         │

│    │Rice (Viet - Nam) │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│212.│Рис (Бирма)       │НВО 011 │Мешки (льно│1,33 - 1,36│47,0 - 48,0  │

│    │Rice (Burma)      │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│213.│Рис (Индия)       │НВО 011 │Мешки (льно│1,22 - 1,42│43,1 - 50,1  │

│    │Rice (India)      │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│214.│Рожь              │НВО 011 │Мешки (льно│1,5 - 1,56 │53,0 - 55,1  │

│    │Rye               │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│215.│Рыба              │СОМ 140,│Ящики      │2,0 - 2,7  │70,6 - 95,3  │

│    │Fish              │СОХ 140 │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│216.│Рыба копченая     │СОХ 143 │Ящики      │2,7        │95,3         │

│    │Smoked fish       │        │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│217.│Рыба вяленая      │СОХ 144 │Бочки      │1,7        │60,0         │

│    │Dried fish        │        │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│218.│Рыбий жир         │НМО 050 │Бочки ме-  │1,58 - 1,64│55,8 - 57,9  │

│    │God - liver oil   │        │таллические│           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│219.│Рыбий жир         │НМО 042 │Бутылки    │1,44 - 1,50│50,9 - 53,0  │

│    │God - liver oil   │        │(стекло) в │           │             │

│    │                  │        │ящиках     │           │             │

│    │                  │        │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│220.│Саго              │НВО 011 │Мешки (льно│1,61 - 1,98│56,9 - 69,9  │

│    │Sago              │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│221.│Саго              │НВО 011 │Ящики      │1,53       │54,0         │

│    │Sago              │        │(фанера)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│222.│Саго              │НВО 011 │Бочки      │1,7        │60,0         │

│    │Sago              │        │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│223.│Сало              │СОХ 095 │Бочки      │1,92 - 1,98│67,8 - 69,9  │

│    │Fat               │        │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│224.│Сало              │СОХ 095 │Ящики      │1,56 - 1,64│55,1 - 57,9  │

│    │Fat               │        │(картон)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│225.│Сардины           │НМО 047 │Банки      │1,07 - 1,22│37,8 - 43,1  │

│    │Sardines          │        │(жесть) в  │           │             │

│    │                  │        │ящиках     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│226.│Сахар кусковой    │НМО 160 │Ящики      │1,56 - 1,78│55,1 - 62,9  │

│    │Lump sugar        │        │(фанера)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│227.│Сахар-песок       │НМО 160 │Ящики      │1,27       │44,8         │

│    │белый             │        │(фанера)   │           │             │

│    │White granulated  │        │           │           │             │

│    │sugar             │        │           │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│228.│Сахар-песок       │НМО 160 │Бочки      │1,81       │63,9         │

│    │белый             │        │(дерево)   │           │             │

│    │White granulated  │        │           │           │             │

│    │sugar             │        │           │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│229.│Сахар-песок       │НМО 160 │Мешки (льно│1,27       │44,8         │

│    │белый (Африка)    │        │- джуто -  │           │             │

│    │White granulated  │        │кенаф)     │           │             │

│    │sugar (Africa)    │        │           │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│230.│Сахар-песок       │НМО 160 │Мешки (льно│1,27       │44,8         │

│    │белый (Африка)    │        │- джуто -  │           │             │

│    │White granulated  │        │кенаф)     │           │             │

│    │sugar (Africa)    │        │           │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│231.│Сахар-песок       │НМО 160 │Мешки (льно│1,19       │42,0         │

│    │желтый (Африка)   │        │- джуто -  │           │             │

│    │Yellow granulated │        │кенаф)     │           │             │

│    │sugar (Africa)    │        │           │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│232.│Сахар-песок       │НМО 160 │Мешки (льно│1,13       │38,9         │

│    │коричневый        │        │- джуто -  │           │             │

│    │(Африка)          │        │кенаф)     │           │             │

│    │Brown granulated  │        │           │           │             │

│    │sugar             │        │           │           │             │

│    │(Africa)          │        │           │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│233.│Сахар-песок       │НМО 160 │Мешки (льно│1,19 - 1,27│42,0 - 44,8  │

│    │(Австралия)       │        │- джуто -  │           │             │

│    │Granulated sugar  │        │кенаф)     │           │             │

│    │(Australia)       │        │           │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│234.│Сахар-песок       │НМО 160 │Мешки (льно│1,1 - 1,35 │38,9 - 47,5  │

│    │(Бразилия)        │        │- джуто -  │           │             │

│    │Granulated sugar  │        │кенаф)     │           │             │

│    │(Brasil)          │        │           │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│235.│Сахар-песок       │НМО 160 │Мешки (льно│1,25 - 1,27│44,1 - 44,8  │

│    │(Калькутта)       │        │- джуто -  │           │             │

│    │Granulated sugar  │        │кенаф)     │           │             │

│    │(Calcutta)        │        │           │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│236.│Сахар-песок       │НМО 160 │Мешки (льно│1,27 - 1,39│44,8 - 49,1  │

│    │(Куба)            │        │- джуто -  │           │             │

│    │Granulated sugar  │        │кенаф)     │           │             │

│    │(Cuba)            │        │           │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│237.│Сахар-песок       │НМО 160 │Мешки (льно│1,30 - 1,42│45,9 - 50,1  │

│    │(Мартиника)       │        │- джуто -  │           │             │

│    │Granulated sugar  │        │кенаф)     │           │             │

│    │(Martinique)      │        │           │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│238.│Сахар-песок       │НМО 160 │Мешки (льно│1,36 - 1,78│48,0 - 62,9  │

│    │(Ява)             │        │- джуто -  │           │             │

│    │Granulated sugar  │        │кенаф)     │           │             │

│    │(Jawa)            │        │           │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│239.│Сахарная пудра    │НМО 160 │Ящики      │2,10 - 2,8 │74,3 - 98,9  │

│    │Powdered sugar    │        │(фанера)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│240.│Сахар-рафинад     │НМО 160 │Ящики      │1,9        │67,1         │

│    │Lump sugar        │        │(фанера)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│241.│Сахар-сырец       │НМО 160 │Мешки (льно│1,4        │49,4         │

│    │Raw sugar         │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│242.│Свекла столовая   │СВХ 123,│Ящики      │2,5        │88,3         │

│    │Red beet          │СВТ 123 │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│243.│Сельдерей         │НВО 130 │Ящики      │5,1        │180,1        │

│    │Celery            │        │(картон,   │           │             │

│    │                  │        │фанера)    │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│244.│Сельдь свежая     │СОМ 140,│Бочки      │1,7        │60,0         │

│    │Fresh herring     │СОХ 140 │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│245.│Сельдь соленая    │СОМ 142 │Бочки      │1,27       │44,8         │

│    │Pickled herring   │        │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│246.│Семя анисовое     │НВО 014 │Мешки (льно│3,4        │120,1        │

│    │Aniceed           │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│247.│Семя вики         │НВО 014 │Мешки (льно│1,42       │50,1         │

│    │Vetch seed        │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│248.│Семя гвоздичное   │НВО 014 │Мешки (льно│1,42 - 1,47│50,1 - 51,9  │

│    │Clove seed        │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│249.│Семя горчичное    │НВО 014 │Мешки (льно│3,17       │111,9        │

│    │Mustard seed      │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│250.│Семя кабачковое   │НВО 014 │Мешки (льно│2,55       │90,1         │

│    │Vegetable marrow  │        │- джуто -  │           │             │

│    │seed              │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│251.│Семя канареечное  │НВО 014 │Мешки (льно│1,42 - 1,70│50,1 - 60,0  │

│    │Canary seed       │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│252.│Семя клещевины    │НВО 014 │Мешки (льно│1,98 - 2,12│69,9 - 74,9  │

│    │Castor - oil      │        │- джуто -  │           │             │

│    │plant, s seed     │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│253.│Семя конопляное   │НВО 014 │Мешки (льно│1,98       │69,9         │

│    │Hemp seed         │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│254.│Семя кориандровое │НВО 014 │Мешки (льно│3,54 - 3,63│125,0 - 130,0│

│    │Coriander seed    │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│255.│Семя кунжутное    │НВО 014 │Мешки (льно│1,90 - 1,92│67,1 - 67,8  │

│    │(Индия)           │        │- джуто -  │           │             │

│    │Sesame seed       │        │кенаф)     │           │             │

│    │(India)           │        │           │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│256.│Семя кунжутное    │НВО 014 │Мешки (льно│1,84 - 1,98│65,0 - 69,9  │

│    │(Африка)          │        │- джуто -  │           │             │

│    │Sesame seed       │        │кенаф)     │           │             │

│    │(Africa)          │        │           │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│257.│Семя льняное      │НВО 014 │Мешки (льно│1,33 - 2,56│47,0 - 90,4  │

│    │(Россия)          │        │- джуто -  │           │             │

│    │Flax seed         │        │кенаф)     │           │             │

│    │(Russia)          │        │           │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│258.│Семя льняное      │НВО 014 │Мешки (льно│1,64 - 1,70│57,9 - 60,0  │

│    │(Аргентина)       │        │- джуто -  │           │             │

│    │Flax seed         │        │кенаф)     │           │             │

│    │(Argentina)       │        │           │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│259.│Семя льняное      │НВО 014 │Мешки (льно│1,7 - 1,78 │60,0 - 62,9  │

│    │(Австралия)       │        │- джуто -  │           │             │

│    │Flax seed         │        │кенаф)     │           │             │

│    │(Australia)       │        │           │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│260.│Семя льняное      │НВО 014 │Мешки (льно│1,84 - 1,92│65,0 - 67,8  │

│    │(Африка)          │        │- джуто -  │           │             │

│    │Flax seed         │        │кенаф)     │           │             │

│    │(Africa)          │        │           │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│261.│Семя льняное      │НВО 014 │Мешки (льно│1,61 - 1,70│56,9 - 60,0  │

│    │(Индия)           │        │- джуто -  │           │             │

│    │Flax seed         │        │кенаф)     │           │             │

│    │(India)           │        │           │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│262.│Семя льняное      │НВО 014 │Мешки (льно│1,67       │59,0         │

│    │(Пакистан)        │        │- джуто -  │           │             │

│    │Flax seed         │        │кенаф)     │           │             │

│    │(Pakistan)        │        │           │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│263.│Семя льняное      │НВО 014 │Мешки (льно│1,70 - 1,78│60,0 - 62,9  │

│    │(Новая Зеландия)  │        │- джуто -  │           │             │

│    │Flax seed         │        │кенаф)     │           │             │

│    │(New Zealand)     │        │           │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│264.│Семя люцерны      │НВО 014 │Мешки (льно│1,61       │56,9         │

│    │Alfalfa seed      │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│265.│Семя маковое      │НВО 014 │Мешки (льно│2,33 - 2,45│82,3 - 86,5  │

│    │Poppy - seed      │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│266.│Семя ниджи        │НВО 014 │Мешки (льно│1,81       │63,9         │

│    │Nidja seed        │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│267.│Семя подсолнечное │НВО 014 │Мешки (льно│2,26       │79,8         │

│    │Sunflower seed    │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│268.│Семя подсолнечное │НВО 014 │Мешки (льно│2,55       │90,1         │

│    │(Африка)          │        │- джуто -  │           │             │

│    │Sunflower seed    │        │кенаф)     │           │             │

│    │(Africa)          │        │           │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│269.│Семя свекловичное │НВО 014 │Мешки (льно│2,55 - 4,0 │90,1 - 141,3 │

│    │Beet seed         │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│270.│Семя сорго        │НВО 014 │Мешки (льно│1,42       │50,1         │

│    │Sorgo seed        │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│271.│Семя тыквенное    │НВО 014 │Мешки (льно│3,50 - 3,68│123,6 - 130,0│

│    │Caraway seed      │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│272.│Семя травяное     │НВО 014 │Мешки (льно│1,42 - 1,70│50,1 - 60,0  │

│    │Grass - seed      │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│273.│Семя укропное     │НВО 014 │Мешки (льно│2,72       │96,1         │

│    │Dill - seed       │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│274.│Семя хлопковое    │НВО 014 │Мешки (льно│2,26       │79,8         │

│    │Cotton - seed     │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│275.│Семя хлопковое    │НВО 014 │Мешки (льно│2,41 - 2,55│85,1 - 90,1  │

│    │(Африка)          │        │- джуто -  │           │             │

│    │Cotton - seed     │        │кенаф)     │           │             │

│    │(Africa)          │        │           │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│276.│Семя цветочное    │НВО 014 │Мешки (льно│1,56       │55,1         │

│    │Flower - seed     │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│277.│Сигареты          │НВО 210 │Коробки    │3,68       │130,0        │

│    │Cigarettes        │        │(картон)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│278.│Сигары            │НВО 210 │Ящики      │5,09       │179,8        │

│    │Cigarg            │        │(картон,   │           │             │

│    │                  │        │фанера)    │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│279.│Сидр              │СОХ 102 │Бочки      │1,84       │65,0         │

│    │Cider             │        │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│280.│Сидр              │СОХ 102 │Бутылки    │1,56 - 1,70│55,1 - 60,0  │

│    │Cider             │        │(стекло) в │           │             │

│    │                  │        │ящиках     │           │             │

│    │                  │        │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│281.│Сироп             │НМО 035 │Бочки      │1,70 - 1,84│60,0 - 65,0  │

│    │Syrup             │        │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│282.│Сливы             │СВХ 126,│Ящики      │1,7        │60,0         │

│    │Plum              │СВТ 126 │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│283.│Сливки сухие      │НМО 043 │Пакет в    │2,8        │98,9         │

│    │Dried cream       │        │обвязке,   │           │             │

│    │                  │        │мешки (льно│           │             │

│    │                  │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│284.│Соль поваренная   │НМО 170 │Мешки (льно│1,05 - 1,13│37,1 - 39,9  │

│    │Cocking salt      │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│285.│Соль поваренная   │НМО 170 │Бочки      │1,36       │48,0         │

│    │Cocking salt      │        │(дерево,   │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│286.│Соя               │НВО 012 │Мешки (льно│1,7        │60,0         │

│    │Soys, soys - beans│        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│287.│Субпродукты       │СОМ 094 │Ящики      │1,80 - 2,2 │63,6 - 77,7  │

│    │Subproducts       │        │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│288.│Сыр               │СОХ 071 │Ящики      │1,56 - 1,98│55,1 - 69,9  │

│    │Cheese            │        │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│289.│Сыр               │СОХ 071 │Барабаны   │1,95 - 2,0 │68,9 - 70,6  │

│    │Cheese            │        │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│290.│Табак (Африка)    │НВО 210 │Обертка    │3,4        │120,1        │

│    │Tobacco (Africa)  │        │(ткань     │           │             │

│    │                  │        │паковочная)│           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│291.│Табак (Африка)    │НВО 210 │Ящики      │3,11       │109,8        │

│    │Tobacco (Africa)  │        │(картон,   │           │             │

│    │                  │        │фанера)    │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│292.│Табак (Африка)    │НВО 210 │Барабаны   │4,81       │169,9        │

│    │Tobacco (Africa)  │        │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│293.│Табак (Америка)   │НВО 210 │Барабаны   │2,72 - 2,83│96,1 - 99,9  │

│    │Tobacco (America) │        │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│294.│Табак (Калькутта) │НВО 210 │Обертка    │3,48       │122,9        │

│    │Tobacco (Calcutta)│        │(ткань     │           │             │

│    │                  │        │паковочная)│           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│295.│Табак (Япония)    │НВО 210 │Обертка    │2,12       │74,9         │

│    │Tobacco (Japan)   │        │(ткань     │           │             │

│    │                  │        │паковочная)│           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│296.│Табак (Суматра)   │НВО 210 │Обертка    │2,83 - 3,40│99,9 - 120,1 │

│    │Tobacco (Sumatra) │        │(ткань     │           │             │

│    │                  │        │паковочная)│           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│297.│Табак (Турция)    │НВО 210 │Обертка    │4,53       │160,0        │

│    │Tobacco (Turkey)  │        │(ткань     │           │             │

│    │                  │        │паковочная)│           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│298.│Табак (Россия)    │НВО 210 │Обертка    │2,8        │98,9         │

│    │Tobacco (Russia)  │        │(ткань     │           │             │

│    │                  │        │паковочная)│           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│299.│Табачные изделия  │НВО 210 │Ящики      │5,5 - 5,7  │194,2 - 201,3│

│    │Tobacco goods     │        │(фанера)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│300.│Творог            │СОМ 072,│Бочки      │2,2        │77,7         │

│    │Curd              │СОХ 072 │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│301.│Тмин              │НВО 130 │Мешки (льно│2,04       │72,0         │

│    │Caraway           │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│302.│Уксус             │НМО 101 │Бутылки    │1,56       │55,1         │

│    │Vinegar           │        │(стекло) в │           │             │

│    │                  │        │ящиках     │           │             │

│    │                  │        │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│303.│Уксус             │НМО 101 │Бочки ме-  │1,70 - 1,76│60,0 - 62,2  │

│    │Vinegar           │        │таллические│           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│304.│Устрицы           │СОМ 060 │Бочки      │1,76 - 1,81│62,2 - 63,9  │

│    │Oysters           │        │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│305.│Фасоль            │НВО 012 │Мешки (льно│1,92       │67,8         │

│    │Haricot beans     │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│306.│Фасоль (Африка)   │НВО 012 │Мешки (льно│1,7 - 1,84 │60,0 - 65,0  │

│    │Haricot beans     │        │- джуто -  │           │             │

│    │(Africa)          │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│307.│Фасоль (Бирма)    │НВО 012 │Мешки (льно│1,76       │62,2         │

│    │Haricot beans     │        │- джуто -  │           │             │

│    │(Burma)           │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│308.│Фасоль (Новая     │НВО 012 │Мешки (льно│1,36 - 1,42│48,0 - 50,1  │

│    │Зеландия)         │        │- джуто -  │           │             │

│    │Haricot beans (New│        │кенаф)     │           │             │

│    │Zealand)          │        │           │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│309.│Фиги              │СВХ 125,│Ящики      │1,42       │50,1         │

│    │Figs              │СВТ 125 │(фанера)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│310.│Фиги              │СВХ 125,│Мешки (льно│1,42 - 1,47│50,1 - 51,9  │

│    │Figs              │СВТ 125 │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│311.│Финики влажные    │СВТ 125,│Мешки (льно│1,13       │39,9         │

│    │Damp dates        │СВХ 125 │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│312.│Финики сухие      │НВО 180 │Мешки (льно│1,30       │45,9         │

│    │Dried dates       │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│313.│Фисташки          │НВО 110 │Ящики      │2,04       │72,0         │

│    │Pistachio - nuts  │        │(фанера)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│314.│Фрукты сушеные    │НВО 180 │Ящики      │1,3 - 1,42 │45,9 - 50,1  │

│    │Dried fruits      │        │(картон,   │           │             │

│    │                  │        │фанера)    │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│315.│Халва             │НМО 035 │Ящики      │1,92       │69,6         │

│    │Halva             │        │(фанера)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│316.│Цикорий           │НВО 130 │Мешки (льно│1,70       │60,0         │

│    │Chicory           │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│317.│Чай (Африка)      │НВО 190 │Ящики      │2,55 - 2,69│90,1 - 95,0  │

│    │Tea (Africa)      │        │(фанера)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│318.│Чай (Китай)       │НВО 190 │Ящики      │2,83 - 3,11│99,9 - 109,2 │

│    │Tea (China)       │        │(фанера)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│319.│Чай (Шри Ланка)   │НВО 190 │Ящики      │2,83 - 2,97│99,9 - 104,9 │

│    │Tea (Sri Lanka)   │        │(фанера)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│320.│Чай грузинский    │НВО 190 │Ящики      │2,83 - 3,20│90,1 - 95,0  │

│    │Georgian tea      │        │(фанера)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│321.│Чай зеленый       │НВО 190 │Ящики      │3,10 - 3,56│109,5 - 125,7│

│    │Green tea         │        │(фанера)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│322.│Чай плиточный     │НВО 190 │Ящики      │1,25 - 1,50│44,1 - 53,0  │

│    │(Россия)          │        │(фанера)   │           │             │

│    │Brick - tea       │        │           │           │             │

│    │(Russia)          │        │           │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│323.│Черешня           │СВХ 126 │Лотки      │2,10       │74,2         │

│    │Cherries          │        │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │Ящики      │           │             │

│    │                  │        │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│324.│Чернослив         │НВО 130 │Коробки    │1,47       │51,9         │

│    │Prunes            │        │(картон)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│325.│Чернослив         │НВО 130 │Бочки      │1,58       │55,8         │

│    │Prunes            │        │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│326.│Чеснок            │СВХ 123,│Ящики      │2,60       │91,8         │

│    │Garlic            │СВТ 123 │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│327.│Чечевица          │НВО 012 │Мешки (льно│1,42       │50,1         │

│    │Lentil            │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│328.│Шафран            │НВО 130 │Мешки (льно│2,0        │70,6         │

│    │Saffron           │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│329.│Шоколад           │СОХ 033 │Ящики      │1,80       │63,6         │

│    │Chocolate         │        │(фанера)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│330.│Шрот хлопковый    │НВО 220 │Мешки (льно│2,1        │74,2         │

│    │Cotton cake       │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│331.│Эндокринное сырье │СОМ 096 │Ящики      │1,8 - 2,2  │63,6 - 77,7  │

│    │Endocrine raw     │        │(дерево)   │           │             │

│    │materials         │        │           │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│332.│Яблоки            │СВХ 126,│Ящики      │2,55 - 2,63│90,0 - 92,9  │

│    │Apples            │СВТ 126 │(дерево)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│333.│Яйца              │СВХ 201 │Ящики      │2,83 - 2,97│89,9 - 104,9 │

│    │Eggs              │        │(картон)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│334.│Яичный порошок    │СВХ 202 │Ящики      │1,90 - 2,1 │67,1 - 74,2  │

│    │Eggs - powder     │        │(картон)   │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│335.│Ячмень            │НВ0 011 │Мешки (льно│1,7 - 1,76 │60,0 - 62,2  │

│    │Barley            │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

│    │                  │        │           │           │             │

│336.│Ячмень            │НВО 011 │Пакет в    │2,0 - 2,06 │70,6 - 72,7  │

│    │пакетированный    │        │обвязке,   │           │             │

│    │Barley, packages  │        │мешки (льно│           │             │

│    │                  │        │- джуто -  │           │             │

│    │                  │        │кенаф)     │           │             │

└────┴──────────────────┴────────┴───────────┴───────────┴─────────────┘

Примечание. Двойной код груза свидетельствует, что данный груз может перевозиться при определенных условиях как с охлаждением, так и без охлаждения.

По согласованию с заказчиком в алфавитный указатель продовольственных грузов включены кормовые и табачные грузы, как грузы близкие по своим свойствам к продовольственным.

Примеры пользования указателем

1. Ячмень (порядковый номер в алфавитном указателе - 335). Кодовое обозначение группы, к которой принадлежит ячмень, следующее: НВО 011, где:

Н - подкласс нескоропортящихся грузов;

В - вид грузов, требующих воздухообмена;

О - категория грузов, не требующих жесткого температурного режима;

01 - группа зерновых грузов;

1 - подгруппа "Злаковые".

Общие требования к грузам группы "Зерновые" изложены в "Правилах морской перевозки продовольственных грузов. Общие требования" (РД 31.11.25.00-96), а особенности перевозки груза конкретного наименования - в специальных правилах (РД 31.11.25.25-96).

2. Говядина в блоках (порядковый номер в алфавитном указателе - 167). Кодовое обозначение СОМ 081, где:

С - подкласс скоропортящихся грузов;

О - вид грузов, не требующих воздухообмена;

М - категория мороженых грузов;

08 - группа мясных грузов;

1 - подгруппа "Мясо блочное".

Общие требования к грузам группы "Мясо" изложены в "Правилах морской перевозки продовольственных грузов. Общие требования" (РД 31.11.25.00-96), а особенности перевозки груза конкретного наименования - в специальных "Правилах морской перевозки мяса, мясопродуктов и жиров" (РД 31.11.25.27-96).

Приложение 2

РЕЦЕПТЫ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ И ДЕЗОДОРИРУЮЩИХ СРЕДСТВ

Дезинфицирующие средства

1. 175 г хлорной извести Ca(Cl)OCl на 10 л воды.

2. 1,5 г гипохлорита (соль хлорноватистой кислоты HOCl) высшей очистки 10 л воды <*>.

--------------------------------

<*> При приготовлении этих растворов и работе с ними следует соблюдать особую осторожность ввиду едкости данных веществ.

3. 80 г хлорноватистого натрия NaOCl на 10 л воды.

Дезодорирующие средства

1. 1%-ный (100 г на 10 л воды) раствор марганцевокислого калия KMnO4.

2. 10%-ный (1 л на 10 л воды) раствор аммиака NH3.

3. 5%-ный (500 г на 10 л воды) раствор медного купороса CuSO4 x 5H2O.

4. 5%-ный (500 г на 10 л воды) раствор перекиси водорода <*> H2O2.

--------------------------------

<*> При приготовлении этих растворов и работе с ними следует соблюдать особую осторожность ввиду едкости данных веществ.

Приложение 3

ТАБЛИЦА

СОВМЕСТИМОСТИ ГРУПП (ПОДГРУПП) ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ГРУЗОВ,

ПЕРЕВОЗИМЫХ НЕ РЕФРИЖЕРАТОРНЫМ ТОННАЖОМ

┌────────────────────────┬───────┬───────────────────────────────────────────────┐

│  Номер и наименование  │Код    │           Номера групп и подгрупп             │

│    групп (подгрупп)    │группы ├─────────┬─┬─┬───┬─┬─┬───┬───┬───┬───┬───┬──┬──┤

│продовольственных грузов│(под-  │    1    │2│3│ 4 │5│6│ 7 │ 8 │ 9 │ 10│ 11│12│13│

│                        │группы)├─┬─┬─┬─┬─┤ │ ├─┬─┤ │ ├─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┤  │  │

│                        │       │1│2│3│4│5│ │ │1│2│ │ │1│2│1│2│1│2│1│2│1│2│  │  │

├───────────┬────────────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┤

│1. Зерновые│1. Злаковые │НВО 011│2│2│2│2│3│1│1│2│1│2│3│3│2│3│2│3│2│3│2│3│2│2 │1 │

│           ├────────────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┤

│           │2. Бобовые, │НВО 012│2│2│2│2│3│1│1│3│2│2│3│3│2│3│2│2│1│3│2│3│2│2 │1 │

│           │в т.ч. кофе │НВО 013│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │  │

│           │в зернах и  │       │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │  │

│           │какао - бобы│       │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │  │

│           ├────────────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┤

│           │3. Семена   │НВО 014│2│2│2│2│3│1│1│2│1│2│3│3│2│3│2│2│1│3│2│3│2│2 │1 │

│           ├────────────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┤

│           │4. Крупа    │НВО 015│2│2│2│2│3│1│1│2│1│2│3│3│2│3│2│2│1│3│2│3│2│2 │1 │

│           ├────────────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┤

│           │5. Мука     │НВО 015│3│3│3│3│2│2│2│3│2│3│3│3│3│3│3│3│2│3│3│3│3│2 │2 │

├───────────┴────────────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┤

│2. Кондитерские и мака- │НМО 030│1│1│1│1│2│1│1│2│1│2│2│3│2│2│1│2│1│2│1│3│2│2 │1 │

│   ронные изделия       │       │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │  │

│   (ящики)              │       │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │  │

├────────────────────────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┤

│3. Консервы, напитки    │НМО 040│1│1│1│1│2│1│1│1│1│2│1│2│1│2│1│1│1│1│1│2│1│2 │1 │

│                        │НМО 100│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │  │

├───────────┬────────────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┤

│4. Орехи   │1. В мешках │НВО 110│2│3│2│2│3│2│1│2│1│2│3│3│2│3│2│2│1│2│1│3│2│2 │1 │

│           ├────────────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┤

│           │2. В ящиках │НВО 110│1│2│1│1│2│1│1│1│1│1│2│2│1│2│1│2│1│2│1│3│2│2 │1 │

├───────────┴────────────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┤

│5. Масла в негерметичной│НМО 050│2│2│2│2│3│2│2│2│1│2│2│2│1│2│1│2│1│2│1│3│2│2 │1 │

│   таре (ящики)         │       │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │  │

├────────────────────────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┤

│6. Плодоовощи           │СВТ 120│3│3│3│3│3│2│1│3│2│2│2│3│2│3│2│2│1│3│2│3│2│3 │1 │

├───────────┬────────────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┤

│7. Пряности│1. В мешках │НВО 130│3│3│3│3│3│3│2│3│2│2│3│2│1│2│1│2│1│3│2│3│2│3 │1 │

│           ├────────────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┤

│           │2. В ящиках │НВО 130│2│2│2│2│3│2│1│2│1│1│2│1│1│1│1│1│1│2│1│3│2│2 │1 │

├───────────┼────────────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┤

│8. Сахар,  │1. В мешках │НМО 160│3│3│3│3│3│2│2│3│2│2│3│2│1│2│1│2│1│3│2│3│2│3 │2 │

│   соль    │            │НМО 170│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │  │

│           ├────────────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┤

│           │2. В ящиках │НМО 160│2│2│2│2│3│1│1│2│1│1│2│1│1│1│1│1│1│2│1│2│2│2 │1 │

│           │            │НМО 170│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │  │

├───────────┼────────────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┤

│9. Сушеные │1. В мешках │НВО 180│3│2│2│2│3│2│1│2│2│2│2│2│1│2│1│2│1│3│1│3│2│3 │1 │

│   овощи и ├────────────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┤

│   фрукты  │2. В ящиках │НВО 180│2│1│1│1│2│1│1│1│1│1│1│1│1│1│1│1│1│2│1│2│2│2 │1 │

├───────────┼────────────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┤

│10. Чай    │1. В кипах  │НВО 190│3│3│3│3│3│2│1│2│2│2│3│3│2│3│2│3│2│2│1│3│2│3 │1 │

│           ├────────────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┤

│           │2. В ящиках │НВО 190│2│2│2│2│3│1│1│1│1│1│2│2│1│2│1│1│1│1│1│2│2│2 │1 │

├───────────┼────────────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┤

│11. Табак  │1. В кипах, │НВО 210│3│3│3│3│3│2│3│3│3│3│3│3│3│3│2│3│2│3│2│2│1│3 │1 │

│           │мешках      │       │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │  │

│           ├────────────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┤

│           │2. В ящиках │НВО 210│2│2│2│2│3│1│2│2│2│2│2│2│2│2│2│2│2│2│2│1│1│2 │1 │

├───────────┼────────────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┤

│12. Кормо- │1. В мешках │НВО 220│2│2│2│2│2│2│2│2│2│2│3│3│2│3│2│3│2│3│2│3│2│2 │1 │

│    вые    │            │       │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │  │

│    грузы  │            │       │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │  │

├───────────┴────────────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┤

│13. Нейтральный ген.    │-      │1│1│1│1│2│1│1│1│1│1│1│1│1│2│1│1│1│1│1│1│1│1 │1 │

│    груз                │       │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │  │

└────────────────────────┴───────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴──┘

Примечания. 1. Грузы совместимы.

2. Возможность совмещения.

3. Грузы не совместимы.

Приложение 4

ТАБЛИЦА

СОВМЕСТИМОСТИ ГРУПП (ПОДГРУПП) ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ГРУЗОВ,

ПЕРЕВОЗИМЫХ РЕФРИЖЕРАТОРНЫМ ТОННАЖОМ (ВКЛЮЧАЯ

РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ)

┌────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────────────┬───────────┐

│  Номер и наименование  │Код    │      Номера групп и подгрупп        │Ориентиро- │

│    групп (подгрупп)    │группы ├─┬─┬─┬───┬───┬───┬───┬─┬───┬───┬─────┤вочный диа-│

│продовольственных грузов│(под-  │1│2│3│ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │8│ 9 │ 10│  11 │пазон режи-│

│                        │группы)│ │ │ ├─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┤ ├─┬─┼─┬─┼─┬─┬─┤ма пере-   │

│                        │       │ │ │ │1│2│1│2│1│2│1│2│ │1│2│1│2│1│2│3│возки, °C  │

├────────────────────────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───────────┤

│1. Жиры                 │СОМ 020│1│2│2│3│2│3│2│3│1│2│1│3│3│2│3│2│3│3│2│от минус 5 │

│                        │       │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │до минус 18│

├────────────────────────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───────────┤

│2. Кондитерские изделия │СОХ 030│2│2│1│2│3│2│3│3│3│3│3│2│3│3│3│3│2│1│3│от 15 до 0 │

├────────────────────────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───────────┤

│3. Консервы и напитки   │СОХ 040│2│1│1│3│3│2│3│3│3│2│3│1│3│3│2│3│1│1│3│от 2 до    │

│                        │СОХ 100│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │минус 10   │

├───────────┬────────────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───────────┤

│4. Море-   │1. Охлажден-│СОХ 060│3│2│3│2│3│3│3│3│3│3│3│3│2│3│2│3│3│3│3│от 2 до    │

│   продукты│   ные      │       │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │минус 4    │

│           ├────────────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───────────┤

│           │2. Мороженые│СОМ 060│2│3│3│3│1│3│2│3│2│3│2│3│3│2│3│2│3│3│2│от минус 10│

│           │            │       │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │до минус 20│

├───────────┼────────────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───────────┤

│5. Молочные│1. Охлажден-│СОХ 070│3│2│2│3│3│2│3│3│3│3│3│3│3│3│3│3│3│2│3│от 5 до    │

│   продукты│   ные      │       │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │минус 6    │

│           ├────────────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───────────┤

│           │2. Мороженые│СОМ 070│2│3│3│3│2│3│1│3│2│3│2│3│3│3│3│3│3│3│2│от минус 9 │

│           │            │       │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │до минус 18│

├───────────┼────────────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───────────┤

│6. Мясо    │1. Охлажден-│СОХ 080│3│3│3│3│3│3│3│2│3│2│3│3│3│3│3│3│3│2│3│от 1       │

│           │   ные      │       │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │до минус 1 │

│           ├────────────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───────────┤

│           │2. Мороженые│СОМ 080│1│3│3│3│2│3│2│3│1│3│1│3│3│3│3│3│3│3│1│от минус 18│

│           │            │       │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │до минус 20│

├───────────┼────────────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───────────┤

│7. Мясо-   │1. Охлажден-│СОХ 090│2│3│2│3│3│3│3│2│3│2│3│3│3│3│3│3│3│3│3│от 0 до    │

│   продукты│   ные      │       │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │минус 5    │

│           ├────────────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───────────┤

│           │2. Мороженые│СОМ 090│1│3│3│3│2│3│2│3│1│3│3│3│3│3│3│3│3│3│1│от минус 9 │

│           │            │       │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │до минус 20│

├───────────┴────────────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───────────┤

│8. Плодоовощи           │СВХ 120│3│2│1│3│3│3│3│3│3│3│3│2│3│3│3│3│3│2│3│от 15 до   │

│                        │       │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │минус 1,5  │

├───────────┬────────────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───────────┤

│9. Рыба    │1. Охлажден-│СОХ 140│3│3│3│2│3│3│3│3│3│3│3│3│2│3│2│3│3│3│3│от 1 до    │

│           │   ные      │       │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │минус 4    │

│           ├────────────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───────────┤

│           │2. Мороженые│СОМ 140│2│3│3│3│2│3│3│3│3│3│3│3│3│1│3│2│3│3│2│от минус 10│

│           │            │       │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │до минус 20│

├───────────┼────────────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───────────┤

│10. Рыбо-  │1. Охлажден-│СОХ 150│3│3│2│2│3│3│3│3│3│3│3│3│2│3│2│3│3│3│3│от 0 до    │

│    продук-│   ные      │       │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │минус 5    │

│    ты     ├────────────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───────────┤

│           │2. Мороженые│СОМ 150│2│3│3│3│2│3│3│3│3│3│3│3│3│2│3│1│3│3│2│от минус 10│

│           │            │       │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │до минус 20│

├───────────┼────────────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───────────┤

│11. Яичные │1. Яйца     │СВХ 201│3│2│1│3│3│3│3│3│3│3│3│3│3│3│3│3│1│2│3│от 1,5 до  │

│    грузы  │   свежие   │       │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │минус 1,5  │

│           ├────────────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───────────┤

│           │2. Сушеные  │СВХ 203│3│1│1│3│3│2│3│2│3│3│3│2│3│3│3│3│2│1│3│от 8 до    │

│           │   яйцепро- │       │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │минус 8    │

│           │   дукты    │       │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │           │

│           ├────────────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───────────┤

│           │3. Мороженые│СОМ 202│2│3│3│3│2│3│2│3│1│3│1│3│3│2│3│2│3│3│1│от минус 8 │

│           │   яйцепро- │       │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │до минус 10│

│           │   дукты    │       │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │           │

└───────────┴────────────┴───────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───────────┘

1. Грузы совместимы в одном (и в соседних грузовых помещениях, обслуживаемых одним воздухоохладителем) помещении, если требуется один режим перевозки.

2. Зависит от свойств грузов конкретных наименований.

3. Грузы не совместимы.

Приложение 5

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ВЕНТИЛИРОВАНИЮ ГРУЗОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СУДОВ

Настоящая Инструкция распространяется на универсальные сухогрузные суда, оборудованные естественной и механической (принудительной) системами трюмной вентиляции.

Инструкция регламентирует режимы вентиляции грузовых помещений при перевозке продовольственных грузов, также может быть использована при перевозке других (генеральных) грузов, склонных к потере качества в результате подмочки.

При перевозке свежих плодоовощных грузов вентилирование грузовых помещений следует производить в соответствии с требованиями "Правил морской перевозки плодоовощных грузов" (РД 31.11.25.26-96).

1. Общие положения

1.1. Вентилирование грузовых помещений наружным воздухом производится с целью:

выравнивания температуры груза с температурой наружного воздуха для уменьшения интенсивности процесса миграции влаги в грузе, которая происходит вследствие разницы температур различных слоев груза и может привести к переувлажнению или подмочке отдельных слоев груза (периферийных или центральных);

удаления избыточной влаги, содержащейся в трюмном воздухе для предотвращения или снижения интенсивности образования конденсата на внутренних поверхностях набора корпуса судна или на поверхности груза.

1.2. Запрещается вентилировать грузовые помещения наружным воздухом в случае выпадения метеоосадков, в туман, морось, а также если воздухозаборники систем трюмной вентиляции захлестываются волнами или брызгами волн.

1.3. В случае, когда вентиляция грузовых помещений наружным воздухом запрещена или признана нецелесообразной, вентилировать грузовые помещения следует в режиме рециркуляции, если системы вентиляции позволяют это делать, с целью выравнивания температуры груза в различных зонах грузового помещения.

1.4. Исключительные случаи необходимости вентилирования грузовых помещений вне зависимости от параметров наружного воздуха (грузовые работы, самосогревание груза и др.) оговорены в Правилах перевозки грузов конкретных видов.

1.5. Для правильного решения вопроса о возможности и целесообразности вентилирования грузовых помещений необходимо знать параметры груза, забортной воды, наружного и трюмного воздуха.

1.6. Решение вопроса о возможности и целесообразности вентилирования осуществляется с использованием психрометрической номограммы.

2. Параметры груза

Для правильного решения вопроса о вентилировании грузового помещения необходимо знать следующие параметры груза.

2.1. Температура   груза   (t  ).   Определяется   по   данным

гр

грузоотправителя   или   непосредственным  измерением.  Если  груз

поступает на судно с неотапливаемых складов,  то температура груза

может  быть  принята  как средняя температура наружного воздуха за

последние 1 - 2 недели до начала погрузки.

2.2. Влагосодержание    гигроскопического     груза     (W  ).

гр

Принимается по данным сертификата.

2.3. Равновесная   относительная   влажность  воздуха  (фи  ),

гр

соответствующая равновесному  состоянию  груза  по  влагообмену  с

окружающим  его воздухом.  Определяется из диаграммы (схема 1) <*>

по величине влагосодержания W    либо  по  результатам   измерений

гр

параметров трюмного воздуха после окончания погрузки.

--------------------------------

<*> Здесь и далее схемы не приводятся.

2.4. Температура  точки росы воздуха (тау  ),  соответствующая

гр

равновесному  состоянию   груза   с   окружающим   его   воздухом.

Определяется по психрометрической номограмме по данным t   и фи  .

гр     гр

2.5. Температурный  запас  груза  (ТЭТА  )  -  разность  между

гр

температурой   груза  (t  )  и  температурой  точки  росы  воздуха

гр

(тау  ),   соответствующей   равновесному   состоянию   груза   по

гр

влагообмену с окружающей средой:

ТЭТА   = t   - тау  .

гр    гр      гр

рас

Расчетное значение ТЭТА    определяется по диаграмме (схема 1)

гр

на основании сертификатного значения влагосодержания груза (W  ).

гр

3. Параметры наружного и трюмного воздуха

3.1. Во время морского перехода для решения вопроса о выборе режима вентилирования необходимо знать параметры наружного и трюмного воздуха, указанные в таблице.

Таблица

ПАРАМЕТРЫ НАРУЖНОГО И ТРЮМНОГО ВОЗДУХА

И ИХ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

┌─────────────────────┬─────────────┬────────────┬───────────────┐

│  Параметры воздуха  │  Наружный   │  Трюмный   │   Вытяжной    │

│                     │ (приточный) │            │               │

├─────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┤

│Температура, °C      │     t       │    t       │     t         │

│                     │      н      │     тр     │      выт      │

│                     │             │            │               │

│Относительная        │     фи      │    фи      │     фи        │

│влажность, %         │       н     │      тр    │       выт     │

│                     │             │            │               │

│Температура          │     тау     │    тау     │     тау       │

│точки росы, °C       │        н    │       тр   │        выт    │

└─────────────────────┴─────────────┴────────────┴───────────────┘

Примечание. При измерении параметров трюмного воздуха непосредственно в грузовом помещении они обозначаются индексом "тр", если вблизи вытяжных вентиляционных решеток, то используется обозначение "выт".

3.2. Для измерения параметров наружного и трюмного воздуха может быть использована дистанционная аппаратура или аспирационный психрометр, или термометр и гигрометр.

Психрометрическая номограмма (схема 2) позволяет по двум параметрам определить остальные параметры воздуха.

3.3. Для  решения  вопроса  о  целесообразности вентилирования

необходимо определить температурный  запас  (дефицит  точки  росы)

вентиляционного  воздуха  (ТЭТА )  -  разность  между температурой

в

приточного (наружного) воздуха и его температурой точки росы.

4. Критериальные условия возможности, целесообразности

и необходимости вентилирования <*>

--------------------------------

<*> В режиме "освежение".

4.1. Условие 1. Исключение конденсации водяных паров на грузе.

Вентилирование грузового помещения возможно, если температура груза равна или больше температуры точки росы вентиляционного (наружного) воздуха, т.е.:

t   >= тау .

гр       н

4.2. Условие 2. Эффективное охлаждение груза (при движении судна "с юга на север") - условие рекомендуемое.

Вентилирование грузового помещения целесообразно, если температура точки росы воздуха в твиндеке равна или выше температуры наружного воздуха и (или) температура точки росы воздуха в трюме равна или выше температуры забортной воды, т.е.:

тау   >= t ; тау   >= t  .

тв     н     тр     зв

4.3. Условие 3. Вентиляция помещений относительно сухим воздухом.

Вентилирование грузового помещения целесообразно, если температурный запас вентиляционного воздуха (дефицит точки росы) равен или больше 3 °C, т.е.:

ТЭТА  = t  - тау  >= 3 °C.

в    н      н

4.4. Условие 4. Удаление влаги из грузового помещения.

Вентилирование грузового помещения необходимо, если температура точки росы наружного воздуха ниже, чем температура точки росы трюмного воздуха, т.е.:

тау  < тау  ; тау  < тау   .

н      тр     н      выт

В этом случае влагосодержание трюмного (вытяжного) воздуха будет выше, чем у наружного:

d   > d ; d    > d

тр    н   выт    н

и, следовательно, из грузового помещения будет удаляться избыточная влага.

4.5. Вентилирование грузового помещения наружным воздухом наиболее эффективно, если при вентиляции обеспечивается расчетный температурный запас груза (схема 1). В этом случае не происходят ни сушка, ни увлажнение груза.

5. Приборы для определения параметров воздуха

5.1. Дистанционная аппаратура

Дистанционная аппаратура измеряет и регистрирует температуру и относительную влажность либо температуру и температуру точки росы наружного и трюмного воздуха. Аппаратура удобна в работе и позволяет наглядно (на ленте самописцев) проследить направленность процессов, происходящих в наружном и трюмном воздухе.

5.2. Аспирационный психрометр

с               м

Позволяет измерять  температуру по сухому (t ) и  мокрому (t )

термометру. Точность измерения +/- 0,1 °C.

Техника выполнения измерений следующая. Головку одного из термометров, обернутую батистом, смачивают с помощью пипетки дистиллированной (кипяченой) водой непосредственно перед измерением. До упора заводят пружину вентилятора. Прибор устанавливают в месте замера. По истечении 2 - 3 минут снимают показания сухого и мокрого термометра.

Примечание. Во время выполнения замеров запрещается трогать или держать прибор руками за среднюю или нижнюю часть. Показания термометров снимают, не отходя от места выполнения измерений.

5.3. Термометр и гигрометр

Должны применяться совместно в случае отсутствия дистанционной аппаратуры и психрометра. Позволяют измерить температуру (по сухому термометру) и относительную влажность наружного и трюмного воздуха.

6. Психрометрическая номограмма

6.1. Для получения необходимых параметров наружного и трюмного

воздуха по результатам прямых измерений,  а также параметров груза

используется психрометрическая номограмма.

6.2. Психрометрическая номограмма (схема  2)  имеет  следующие

шкалы:

- температура   сухого   термометра,  на  которой  откладывают

с

температуру наружного, трюмного, вытяжного воздуха и груза t , °C;

- температура смоченного термометра,  на которой откладывается

м

температура смоченного термометра (при измерении психрометром) t ,

°C;

- температура точки росы воздуха тау, °C;

- содержание водяного пара в воздухе d, г/кг.

В поле номограммы располагаются кривые относительной влажности

воздуха фи, %.

6.3. Психрометрическая  номограмма  позволяет  по  результатам

выполненных  измерений  (два   известных   параметра)   определить

необходимые параметры наружного,  трюмного или вытяжного воздуха и

провести анализ вентиляционного процесса в грузовом помещении.

6.3.1. Точку "Г" в поле номограммы,  характеризующую параметры

груза,  находят  по  двум  значениям:  температуры  груза  (t  ) и

гр

равновесной относительной влажности груза  (фи  ).  Она  позволяет

гр

определить   температуру   точки   росы  воздуха,  соответствующую

равновесному состоянию груза, тау  .

гр

6.3.2. Точку "Н" в поле номограммы,  характеризующую параметры

наружного  воздуха,  наносят  по любым двум измеренным параметрам:

с

температуре  сухого  термометра   t   и   температуре   смоченного

н

м

термометра t  ;  температуре t  и  относительной влажности воздуха

н                 н

фи ; температуре t  и температуре точки росы воздуха тау .

н               н                                     н

6.3.3. Точку "ТР" в поле номограммы, характеризующую параметры трюмного воздуха, находят по любым двум измеренным параметрам трюмного воздуха.

6.3.4. Точку "ВЫТ" в поле номограммы, характеризующую параметры вытяжного воздуха, находят по любым двум измеренным параметрам трюмного воздуха.

6.3.5. Линия в поле номограммы, соединяющая точки "Н" и ТР" или "ВЫТ", характеризует процесс изменения параметров вентиляционного воздуха в грузовом помещении.

7. Порядок определения возможности, целесообразности

и необходимости вентилирования

7.1. Определяют температуру груза в порту погрузки.

7.2. Устанавливают   влагосодержание  (W  )  гигроскопического

гр

груза.

7.3. Определяют  равновесную относительную  влажность  воздуха

рас

фи   и  расчетный температурный  запас груза ТЭТА      (диаграмма,

гр                                             гр

схема 1).

Примечание. Если данные о величине влагосодержания груза (W  )

гр

отсутствуют,  то через 5 - 10 часов после закрытия  (герметизации)

грузового   помещения   следует   выполнить  измерения  параметров

трюмного  воздуха.  Наиболее  достоверные  результаты  могут  быть

получены  при  измерении  в утренние часы через 1,5 - 2 часа после

восхода   солнца.   Определенную    по    результатам    измерений

относительную    влажность    воздуха    (фи  )    можно   принять

тр

приблизительно совпадающей с равновесной относительной  влажностью

воздуха  фи    и  по  диаграмме  (схема  1)  определить  расчетный

гр

температурный запас груза.

7.4. Строят точку "Г" в поле психрометрической  номограммы  на

основании  температуры груза (t  ) и равновесной влажности воздуха

гр

(фи  ).

гр

7.4. Определяют температуру забортной воды (t  ).

зв

7.5. Измеряют   два   параметра   наружного   воздуха    (если

с     м

используется психрометр, то t   и t ).

н     н

7.6. Строят точку "Н" в поле  психрометрической  номограммы  и

определяют температуру точки росы наружного воздуха (тау ).

н

7.7. Проверяют соблюдение критериальных условий.

7.7.1. t  >= тау .

г       н

7.7.2. тау   >= t ; тау   >= t  .

тв     н     тр     зв

7.7.3. ТЕТА  >= 3 °C.

в

Если условия   соблюдаются,   то   вентилирование    грузового

помещения признается возможным и целесообразным.

7.8. Включают  систему  трюмной  вентиляции  и  измеряют   два

параметра трюмного или вытяжного воздуха.

7.9. Строят точку  "ТР"  или  "ВЫТ  в  поле  психрометрической

номограммы.

7.10. Определяют  температуру  точки  росы  трюмного (тау  ) и

тр

вытяжного воздуха (тау   ).

выт

7.11. Проверяют соблюдение критериального условия 4:

тау  < тау  ; тау  < тау   .

н      тр     н      выт

Если условие соблюдается, что вентилирование грузового помещения признается необходимым. Если условие не соблюдается, то система переключается на режим "рециркуляция" либо, в случае невозможности создания такого режима, выключается.

8. Наблюдения за параметрами наружного и трюмного воздуха

8.1. До подхода судна к зоне начала вентилирования достаточно эпизодического наблюдения за параметрами наружного воздуха (не менее 2-х раз в сутки, преимущественно в 4 и 15 часов).

8.2. После включения системы трюмной вентиляции замеры параметров наружного и трюмного воздуха производить не реже чем через каждые 4 часа (в начале или конце каждой вахты), а также во всех случаях резкого изменения метеообстановки (туман, низкая облачность, изменение силы и направления ветра и др.).

8.3. Система вентиляции должна быть остановлена, если не соблюдаются критериальные условия возможности, целесообразности и необходимости вентилирования.

Приложение 6

ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНЫЙ ЖУРНАЛ

Т/Х                             Порт отправления   Порт назначения

Начало погрузки    (дата, часы) Время прихода         (дата, часы)

в порт назначения

Окончание погрузки (дата, часы) Время постановки      (дата, часы)

под выгрузку

Время окончания       (дата, часы)

выгрузки

┌────┬──────┬─────────────────────────┬─────┬─────────────────────────┬───────────────────────────┐

│Дата│Коор- │     Наружный воздух     │Тем- │     Трюмный воздух      │   Вентиляционный режим    │

│и   │динаты├──────┬──────┬─────┬─────┤пера-├──────┬──────┬─────┬─────┼─────┬───────────────┬─────┤

│часы│судна,│темпе-│темпе-│тем- │отно-│тура │темпе-│темпе-│тем- │отно-│вен- │  количество   │при- │

│наб-│харак-│ратура│ратура│пера-│си-  │за-  │ратура│ратура│пера-│си-  │тиля-│  работающих   │чины │

│лю- │терис-│по су-│по    │тура │тель-│борт-│по су-│по    │тура │тель-│торы │ вентиляторов  │оста-│

│де- │тика  │хому  │мокро-│точки│ная  │ной  │хому  │мокро-│точки│ная  │вклю-├────┬────┬─────┤новки│

│ний │метео-│термо-│му    │росы │влаж-│воды │термо-│му    │росы │влаж-│чены,│при-│вы- │вен- │вен- │

│    │усло- │метру │термо-│     │ность│     │метру │термо-│     │ность│ч,   │точ-│тяж-│тиля-│тиля-│

│    │вий   │      │метру │     │     │     │      │метру │     │     │мин. │ные │ные │торы │торов│

│    │      │      │      │     │     │     │      │      │     │     │     │    │    │вык- │     │

│    │      │      │      │     │     │     │      │      │     │     │     │    │    │люче-│     │

│    │      │      │      │     │     │     │      │      │     │     │     │    │    │ны,  │     │

│    │      │      │      │     │     │     │      │      │     │     │     │    │    │ч,   │     │

│    │      │      │      │     │     │     │      │      │     │     │     │    │    │мин. │     │

├────┼──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┤

│ДАТА│                                                                                            │

│00  │                                                                                            │

│... │                                                                                            │

│20  │ Второй (грузовой) помощник капитана    подпись (и.о., фамилия)                             │

│    │                                        дата                                                │

└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## Судебная практика и законодательство — "РД 31.11.25.00-96. Правила морской перевозки продовольственных грузов. Общие требования" (вместе с "Инструкцией по вентилированию грузовых помещений судов") (утв. Приказом Росморфлота от 29.11.1996 N 43)

"РД 31.11.25.80-96. Правила морской перевозки животных, пищевых продуктов, сырья животного происхождения и кормов" (утв. Приказом Росморфлота от 29.11.1996 N 43)

<*> Пищевые продукты животного происхождения перевозятся с учетом "Правил морской перевозки продовольственных грузов. Общие требования" (РД 31.11.25.00-96).

Правила разработаны с учетом требований Закона РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии", других действующих инструкций и положений Департамента ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия России, Постановления N 1 от 05.01.93 Госкомсанэпиднадзора России, а также Европейской Конвенции о защите животных при международных перевозках (13.12.88).

"РД 31.11.25.30-96. Правила морской перевозки сахара и соли" (утв. Приказом Росморфлота от 29.11.1996 N 43)

1.1. При перевозке сахара и соли следует руководствоваться "Правилами морской перевозки продовольственных грузов. Общие требования" (РД 31.11.25.00-96).

1.2. Перечень групп и наименований грузов в соответствии с транспортной классификацией представлен в табл. 1.

"РД 31.11.25.81-96. Правила морской перевозки растительных грузов, подконтрольных карантину" (утв. Приказом Росморфлота от 29.11.1996 N 43)

<*> Пищевые грузы растительного происхождения перевозятся в соответствии в требованиями "Правилморской перевозки продовольственных грузов".

7. Лес, лесоматериалы, древесина, деревянная тара.

8. Кожсырье и шерсть.

9. Культуры живых грибов, бактерий, вирусов, нематод, клещей, насекомых, являющихся возбудителями и переносчиками болезней растений.

"РД 31.11.25.29-96. Правила морской перевозки консервированной продукции" (утв. Приказом Росморфлота от 29.11.1996 N 43)

1.1. При перевозке консервированной продукции следует руководствоваться "Правилами морской перевозки продовольственных грузов. Общие требования" (РД 31.11.25.00-96).

1.2. Перечень групп, подгрупп и наименований консервированной продукции в соответствии с транспортной классификацией представлен в таблице.

"РД 31.11.25.26-96. Правила морской перевозки плодоовощных грузов" (утв. Приказом Росморфлота от 29.11.1996 N 43)

1.1. При перевозках свежих плодов и овощей следует руководствоваться "Правилами морской перевозки продовольственных грузов. Общие требования" (РД 31.11.25.00-96).

1.2. Перечень групп, подгрупп и наименований плодоовощных грузов в соответствии с транспортной классификацией представлен в таблице 1.

"РД 31.11.25.25-96. Правила морской перевозки зерновых грузов" (утв. Приказом Росморфлота от 29.11.1996 N 43)

1.1. При перевозке зерновых грузов следует руководствоваться "Правилами морской перевозки продовольственных грузов. Общие требования" (РД 31.11.25.00-96).

1.2. Перечень групп, подгрупп и наименований грузов, условия перевозки которых регламентируют настоящие Правила, в соответствии с транспортной классификацией представлен в таблице 1.

Приказ Росморфлота от 22.10.1996 N 39 "Об утверждении и введении в действие "Правил перевозки грузов в контейнерах морским транспортом" (вместе с "РД 31.11.21.18-96...")

В части, не предусмотренной настоящими Рекомендациями, следует руководствоваться "Правиламиперевозки грузов в контейнерах морским транспортом" (РД 31.11.21.18-96), а также сборником "Правилморской перевозки продовольственных грузов", 6М.

"Рекомендации по вентилированию грузовых помещений сухогрузных судов и предотвращению подмочки груза конденсатом" (утв. Приказом Росморфлота от 29.11.1996 N 43)

Примечания. 1. Замеры параметров воздуха с помощью аспирационного психрометра следует выполнять в строгом соответствии с "Инструкцией по эксплуатации" этого прибора и требованиями "Инструкции по вентилированию грузовых помещений судов". Отсчет следует производить только по остановившимся ртутным столбикам. Необходимо помнить, что неточность в замерах даже на 0,5 °C может дать ошибку в расчете относительной влажности до 10%, что обусловит неправильный выбор режима вентилирования.

Приказ Минтранса РФ от 22.10.1997 N 129 "Об утверждении и введении в действие Правил морской перевозки бумаги, картона и целлюлозы" (вместе с "РД 31.11.21.02-97 ...")

<*> РД 31.15.25.00-96 "Правила морской перевозки продовольственных грузов. Общие требования": ЦНИИМФ, 1996.

"РД 31.11.25.27-96. Правила морской перевозки мяса, мясопродуктов и жиров" (утв. Приказом Росморфлота от 29.11.1996 N 43)

1.1. При перевозке мясных грузов следует руководствоваться "Правилами морской перевозки продовольственных грузов. Общие требования" (РД 31.11.25.00-96).

1.2. Перечень групп, подгрупп и наименований мясных грузов в соответствии с транспортной классификацией представлен в табл. 1.